МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ТОТЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ

от __________                                                                                                №___

г. Тотьма

| Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Тотемского муниципального округа Вологодской области |  |
| --- | --- |

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», c решением Муниципального Собрания Тотемского муниципального округа от 29.11.2022 года № 47 «Об утверждении Порядка подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования и внесения изменения в них Тотемского муниципального округа», Муниципальное Собрание Тотемского муниципального округа РЕШИЛО:

1. Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования Тотемского муниципального округа Вологодской области (приложение).

2. Признать утратившим силу решение Муниципального Собрания Тотемского муниципального округа от 30.05.2023 года №82 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Тотемского муниципального округа Вологодской области».

3. Решение вступает в силу после официального опубликования  в приложении к газете  «Тотемские вести» и подлежит размещению на официальном сайте Тотемского муниципального округа.

4. Утвержденные местные нормативы подлежат размещению в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования в срок, не превышающий пяти дней со дня утверждения.

Председатель Муниципального Собрания

Тотемского муниципального округа                                         О. Г. Белозерова

Глава Тотемского муниципального округа                              С. Л. Селянин

УТВЕРЖДЕНЫ

решением Муниципального Собрания

Тотемского муниципального округа

От ________ № ______

(приложение)

((МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ТОТЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Местные нормативы градостроительного проектирования Тотемского муниципального округа Вологодской области   (далее — местные нормативы, МНГП ТМО) устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, относящимися к областям, указанным в части 3 статьи 14 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объектами местного значения населения Вологодской области и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Вологодской области,  а также предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения Тотемского муниципального округа Вологодской области и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения в соответствии со статьей 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации

Местные нормативы разработаны в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Вологодской области и муниципальными правовыми актами Тотемского муниципального округа с учетом социально-демографического состава и плотности населения на территории муниципального округа, стратегии социально-экономического развития и  с соблюдением норм региональных нормативов градостроительного проектирования Вологодской области в редакции, утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 29.02.2024 № 229 «О внесении изменения в постановление Правительства области от 11 апреля 2016 года № 338».

При разработке МНГП  также были использованы Методические рекомендации по подготовке нормативов градостроительного проектирования, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 15.02.2021 № 71, отраслевые методические рекомендаций федеральных органов исполнительной власти по планированию развития сети инфраструктурных объектов, регламентирующих общие правила расчета нормативов ресурсной обеспеченности населения объектами.

Тотемский муниципальный округ входит в восточную часть Вологодской области, площадь территории 8,2 тыс. км2 или 5,6 % общей площади региона. Протяженность с юга на север – 128 км, с востока на запад – 138 км. Тотемский  муниципальный округ граничит с Междуреченским, Сокольским, Сямженским, Верховажским, Тарногским, Нюксенским, Грязовецким, Бабушкинским округами.

Административный центр округа – г. Тотьма находится на удалении 210 км от областного центра

# 1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Тотемского муниципального округа Вологодской области

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Тотемского муниципального округа Вологодской области установлены исходя из текущей обеспеченности объектами местного значения, фактической потребности населения в определенных услугах и объектах, с учетом динамики социально-экономического развития, приоритетов градостроительного развития округа, демографической ситуации и уровня жизни населения, а также в соответствии Стратегии социально-экономического развития Тотемского муниципального района Вологодской области на период до 2030 года. Численность населения Тотемского муниципального округа  к 2030 году принята 20400 человек.

# 1.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов в области транспорта, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения

Таблица 1

| N п/п | Наименование объекта | Показатель | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения |  | Величина |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1 | Остановочные пункты | Обеспеченность населения остановочными пунктами для регионального, межрегионального и межмуниципального сообщения | единиц | Административный центр г.Тотьма | транспортная доступность, минут (км) | В - 180 минут (140 км) |  |
| 2. | Автомобильные дороги общего пользования | Плотность автомобильных дорог общего пользования вне границ населенных пунктов | км на 1 тыс. кв. км территории | 86 в границах макрозоны "Тотемская" | Не устанавливается | Не устанавливается |  |

# 1.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидация их последствий и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Тотемского муниципального округа Вологодской области

Таблица 2

| N | Наименование объекта | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности |  |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина |  | Единица измерения | Величина |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| Объекты, необходимые для размещения аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Здания для организации деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований | уровень обеспеченности, объектов на округ |  | 1 на муниципальный округ | Не устанавливается | Не устанавливается |
| Объекты, необходимые для размещения подразделений противопожарной службы |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Пожарные депо | Уровень обеспеченности, Количество депо, количество автомобилей в зависимости от тыс. чел. населения |  | до 25 тыс.чел - 1 депо, на 2 автомобиля; | Транспортная доступность до основных элементов планировочной структуры населенного пункта, минут | В городских населенных пунктах - 10; в сельских населенных пунктах - 20 |
| Объекты и сооружения гражданской обороны |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Защитные сооружения гражданской обороны (убежища, укрытия) | Уровень обеспеченности, % |  | 100% населения, оставшегося после эвакуации | Радиус пешеходной доступности, метров | Не более 1000 метров.При подвозе укрываемых автотранспортом радиус сбора укрываемых в противорадиационные укрытия допускается увеличивать до 20 км |

──────────────────────────────

# 1.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения в области образования и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Тотемского муниципального округа Вологодской области

Расчетные показатели для объектов местного значения в области образования установлены в соответствии с условиями текущей обеспеченности населения  Тотемского муниципального округа Вологодской области такими объектами, а также документов стратегического планирования округа, с учетом Методических рекомендаций по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающих требования по размещению организаций сферы образования, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования, утвержденных заместителем Министра образования и науки Российской Федерации А.А. Климовым от 4 мая 2016 года N АК-15/02вн.

Таблица 3

| N | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Государственные профессиональные образовательные организации среднего профессионального образования | Прием на программы среднего профессионального образования за счет бюджетных ассигнований в расчете на 100 человек, окончивших обучение по программам основного общего и среднего общего образования, мест | 1 | Транспортная доступность, минут | 60 (без предоставления общежития) При предоставлении общежития не устанавливается |
|  | Объекты общежитий организаций среднего профессионального образования | Число мест в общежитиях образовательных организаций в расчете на 100 обучающихся на местах очной формы | 15 | Не устанавливается | Не устанавливается |
| 2 | Государственные организации дополнительного профессионального образования | Число мест на программах дополнительного образования, реализуемых на базе образовательных организаций (за исключением общеобразовательных организаций), реализующих программы дополнительного образования | Городская местность - 30; | Транспортная доступность, минут | 30 |
|  |  |  | Сельская местность - 10 |  |  |
| 3. | Государственные организации дополнительного образования детей | число мест на программах дополнительного образования в расчете на 100 детей в возрасте 5 до 18 лет | 75 | Транспортная доступность, минут | 30 |
|  |  | уровень обеспеченности, мест на муниципальный округ | 2986 |  |  |

Примечания:

1. Государственные организации, реализующие программы дополнительного образования детей, могут быть размещены в составе общеобразовательных организаций и при них.

2. Согласно части 2 статьи 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" общее образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) осуществляется в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам. В таких организациях создаются специальные условия для получения образования данными обучающимися.

Согласно части 4 статьи 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ образование обучающихся с ОВЗ может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность.

В Вологодской области одновременно применяются три базовых подхода к обучению детей с ОВЗ и/или инвалидностью:

обучение детей с тяжелыми нарушениями речи, слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, интеллекта в отдельных образовательных организациях, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы;

интегрированное обучение детей с ОВЗ и/или инвалидностью в отдельных классах (группах) образовательных организаций по адаптированным основным общеобразовательным программам;

инклюзивное обучение детей с ОВЗ и/или инвалидностью в одном классе вместе с нормативно развивающимися сверстниками по адаптированным основным общеобразовательным программам.

# 1.4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области здравоохранения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения  Тотемского муниципального округа Вологодской области

Расчетные показатели для объектов местного значения в области здравоохранения установлены в соответствии с условиями текущей обеспеченности населения Вологодской области такими объектами, а также документами стратегического планирования региона, с учетом приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27 февраля 2016 года N 132н "О Требованиях к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения", приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 апреля 2018 года N 182 "Об утверждении методических рекомендаций о применении нормативов и норм ресурсной обеспеченности населения в сфере здравоохранения".

Таблица 4

| N п/п | Наименование объекта |  |  |  | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  |  |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Единица измерения |  | Величина |  | Единица измерения |  | Величина |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 | 6 |
| 1 | Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Поликлиника |  | уровень обеспеченности, объект на 50 тыс. человек |  |  | 1 |  | Транспортная доступность в сельской местности, минут |  |  | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Пешеходная доступность для городских населенных пунктов, минут |  |  | 60 |
| 1.2 | Амбулатория, в том числе врачебная, или центр (отделение) общей врачебной практики (семейной медицины) 14 |  | уровень обеспеченности, объект на населенный пункт от 2000 до 10 000 жителей |  |  | 1 (п. 1 примечаний к настоящей таблице 4) |  | Транспортная доступность в сельской местности, минут |  |  | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Пешеходная доступность для городских населенных пунктов, минут |  |  | 60 |
| 1.3 | Детская поликлиника |  | уровень обеспеченности, объект на 30 тыс. человек (до 18 лет) |  |  | 1 |  | Транспортная доступность в сельской местности, минут |  |  | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Пешеходная доступность для городских населенных пунктов, минут |  |  | 60 |
| 1.4 | Поликлиника стоматологическая |  | уровень обеспеченности, объект на 100 тыс. человек |  |  | 1 |  | транспортная доступность, минут (км) |  |  | В - 180 минут (140 км) |
| 1.5 | Фельдшерско-акушерский пункт |  | уровень обеспеченности, объект на сельские населенные пункты численностью населения до 2 тыс. человек |  |  | 1 (п. 2-4 примечаний к настоящей таблице 4) |  | Доступность, км (п. 2 примечаний к настоящей таблице 4) |  |  | 6 |
|  |  |  | уровень обеспеченности, объектов на округ |  |  | 11 |  |  |  |  |  |
| 2 | Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных и стационарных условиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Районная больница |  | уровень обеспеченности, объектов на 20-100 тыс. человек |  |  | 1 |  | Транспортная доступность, минут (км) |  |  | В - 180 минут (140 км) |
|  |  |  | уровень обеспеченности, объектов на округ |  |  | 1 (БУЗ ВО "Тотемская ЦРБ") |  |  |  |  |  |

Примечания:

1. На основании пунктов 3 и 4 части 3 2 главы III "Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1" государственной программы "Развитие здравоохранения Вологодской области", утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 31 мая 2019 года N 503, в Вологодской области запланировано создание врачебных амбулаторий, фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, отвечающих современным требованиям, в населенных пунктах с численностью населения от 101 до 2000 человек; использование передвижных мобильных медицинских комплексов для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек.

В соответствии с приказом Минздрава России от 27 февраля 2016 года N 132н "О требованиях к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения" в населенных пунктах с численностью населения от 10 до 20 тысяч человек возможно размещение нескольких врачебных амбулаторий или центров (отделений) общей врачебной практики (семейной медицины) либо одной поликлиники. В сельской местности для населения численностью 1 тысяча человек и более организуются сельские врачебные амбулатории.

2. Согласно пунктам 19 2, 19 3, 19 4 Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденного приказом от 15 мая 2012 года N 543н, в населенных пунктах с числом жителей 100-300 человек организуются:

фельдшерско-акушерские пункты или фельдшерские здравпункты в случае, если расстояние от фельдшерско-акушерского пункта, фельдшерского здравпункта до ближайшей медицинской организации превышает 6 км;

домовые хозяйства, оказывающие первую помощь, и (или) выездные формы работы, в случае, если расстояние от фельдшерско-акушерского пункта, фельдшерского здравпункта до ближайшей медицинской организации не превышает 6 км.

В населенных пунктах с числом жителей 301-1000 человек организуются фельдшерско-акушерские пункты или фельдшерские здравпункты вне зависимости от расстояния до ближайшей медицинской организации в случае отсутствия других медицинских организаций.

В населенных пунктах с числом жителей 1001-2000 человек организуются:

фельдшерско-акушерские пункты или фельдшерские здравпункты в случае, если расстояние от фельдшерско-акушерского пункта до ближайшей медицинской организации не превышает 6 км;

центры (отделения) общей врачебной практики (семейной медицины) или врачебная амбулатория в случае, если расстояние от фельдшерско-акушерского пункта до ближайшей медицинской организации превышает 6 км.

3. Согласно пункту 11 Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению", утвержденного приказом от 15 мая 2012 года N 543н, в малочисленных населенных пунктах с числом жителей менее 100 человек, в том числе временных (сезонных), находящихся на значительном удалении от медицинских организаций или их структурных подразделений (более 6 км), медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, осуществляют организацию оказания первой помощи населению до прибытия медицинских работников при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях, угрожающих их жизни и здоровью с привлечением одного из домовых хозяйств (домовые хозяйства, оказывающие первую помощь, создаются из расчета не менее 1 домового хозяйства на каждый населенный пункт).

4. В случае преимущественного (более 40%) проживания населения старше трудоспособного возраста в населенном пункте с числом жителей более 100 человек могут быть организованы как фельдшерско-акушерские пункты, так и фельдшерские здравпункты.

# 1.5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения в области физической культуры и спорта и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Тотемского муниципального округа Вологодской области

Расчетные показатели в области физической культуры и спорта установлены в соответствии с условиями текущей обеспеченности населения  Тотемского муниципального округа Вологодской области такими объектами, а также документами стратегического планирования региона, с учетом Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта, утвержденных приказом Министерства спорта Российской Федерации от 21 марта 2018 года N 244 и приказа Минспорта России "О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры" от 19 августа 2021 года N 649.

Таблица 5

| N п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Спортивные залы | Уровень обеспеченности, кв. м площади пола на 1 тыс. человек | Низкий уровень-60 Высокий уровень-80 | Транспортная доступность (общественным транспортом), минут | 60 (малые и средние города, поселки городского типа от 5 тыс. до 100 тыс. человек) 90 (сельские населенные пункты) |
| 2. | Крытые плавательные бассейны | Уровень обеспеченности, кв. м зеркала воды на 1 тыс. человек | 2 на муниципальный округ | Транспортная доступность (общественным транспортом), минут | 60 (малые и средние города, поселки городского типа от 5 тыс. до 100 тыс. человек) 90 (сельские населенные пункты) |
| 3. | Плоскостные спортивные сооружения | Уровень обеспеченности, га на 1 тыс. человек | Низкий уровень-0,7 Высокий уровень-0,9 | Пешеходная доступность, км | 1 |

# 1.6. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области энергетики

Таблица 6

| N п/п | Наименование объекта |  | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Единица измерения |  | Величина |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |
| 1. |  | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Межпоселковые газопроводы, проходящие по территории двух и более муниципальных округов; Магистральные газопроводы-отводы и газораспределительные станции, расположенные только на территории области и предусмотренные Региональной программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций на территории Вологодской области |  | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами газоснабжения (укрупненные показатели потребления газа), куб. м/год на 1 чел |  | Централизованное горячее водоснабжение (приготовление пищи с использованием газовых плит) - 120 |
|  |  |  |  |  |  | Горячее водоснабжение от газовых водонагревателей (приготовление пищи с использованием газовых плит, отопление от газовых котлов, горячее водоснабжение от газовых котлов) - 300 |
|  |  |  |  |  |  | Отсутствие любых видов горячего водоснабжения (приготовление пищи с использованием газовых плит, отопление от газовых котлов) - 180 (220 в сельской местности) |
|  |  |  |  | Усредненный показатель удельного расхода природного газа на индивидуальное отопление, горячее водоснабжение, а также пищеприготовление, куб. м/чел. в час |  | Расход газа на один двухконтурный газовый котел в жилом доме (в квартире многоквартирного дома) - 0,8 |
|  |  |  |  |  |  | Расход на четырех - комфорочную газовую плиту - 0,42 |
| 2. |  | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Трансформаторные подстанции, распределительные трансформаторные подстанции, распределительные пункты, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 35 кВ, 110 (150) кВ |  | Укрупненный показатель расхода электроэнергии коммунально-бытовыми потребителями, удельный расход электроэнергии, кВт.ч/чел. в год |  | См. таблицу 6.1 раздела I МНГП |
|  |  |  |  | Годовое число часов использования максимума электрической нагрузки, ч/год |  | См. таблицу 6.1 раздела I МНГП |

Таблица 6.1

| N п/п | Степень благоустройства поселений | Электропотребление, кВт.ч/чел. в год | Использование максимума электрической нагрузки, ч/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Города, не оборудованные стационарными электроплитами: |  |  |
|  | без кондиционеров | 1700 | 5200 |
|  | с кондиционерами | 2000 | 5700 |
| 2 | Города, оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата): |  |  |
|  | без кондиционеров | 2100 | 5300 |
|  | с кондиционерами | 2400 | 5800 |
| 3 | Поселки и сельские поселения (без кондиционеров): |  |  |
|  | не оборудованные стационарными электроплитами | 950 | 4100 |
|  | оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата) | 1350 | 4400 |

Примечание:

1. Подразделение населенных пунктов по группам в зависимости от проектной численности населения принято в соответствии с таблицей 4.1 СП 42.13330.2016 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*". Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, городским электротранспортом, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

# 1.7. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области культуры и искусства и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Тотемского муниципального округа Вологодской области

Перечень видов объектов в указанной области определен с учетом Методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры (распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 23 октября 2023 года N Р-2879).

Таблица 7

| N п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Библиотеки: |  |  |  |  |
| 1.1 | Центральная районная библиотека | уровень обеспеченности, объект на округ | 1 | транспортная доступность для жителей административного центра, минут | 60 |
| 1.2 | Филиалы структурных подразделений | уровень обеспеченности, объект на округ | 18 | транспортная доступность для жителей, минут | 60 |
| 2 | Музеи: | уровень обеспеченности, кв. м. площади пола на 1 тыс. человек | 50 | транспортная доступность для жителей административного центра, минут | 60 |
| 2.1 | краеведческий музей | уровень обеспеченности, объект на округ | 1 |  |  |
| 2.2 | музей церковной старины |  | 1 |  |  |
| 2.3 | Музей мореходов |  | 1 |  |  |
| 2.4 | Музейно-выставочный центр «на Большой Садовой» творческое пространство «АнтреСоль» |  | 1 |  |  |
| 2.5 | Музей Н.М.Рубцова в селе Никольское |  | 1 |  |  |
| 2.6 | Музей одного стихотворения «Русский Огонёк» |  | 1 |  |  |
| 2.7 | Музейно-выставочный центр «Бирюзовый дом» |  | 1 |  |  |
| 2.8 | Дом-музей Кускова |  | 1 |  |  |

# 1.7.1 Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области муниципального архива и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения  Тотемского муниципального округа Вологодской области

Таблица 7.1

| N п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальный архив | Объект на округ | 1 | Не устанавливается | Не устанавливается |

# 1.8. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области социального обслуживания населения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Тотемского муниципального округа Вологодской области

Перечень видов объектов в области социального обслуживания населения определен с учетом Методических рекомендаций по расчету потребностей  в развитии сети организаций социального обслуживания, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 ноября 2014 года N 934н.

Таблица 8

| N п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения, (рекомендации) |  | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| 1. | Организации, осуществляющие стационарное социальное обслуживание |  |  |  |  |  |
|  | Специальный дом для одиноких престарелых | Организация, (1 организация на 50 тыс. населения) | 1 на муниципальный округ |  |  |  |
| 2. | Организации, осуществляющие полустационарное социальное обслуживание |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей | Организация, (1 организация на 50 тыс. населения) | 1 на муниципальный округ |  |  |  |
| 2.1 | Центр психолого-педагогической помощи населению | Организация, (1 организация на 50 тыс. населения) | 1 на муниципальный округ |  |  |  |
| 2.8 | Центр социального обслуживания населения | Организация, (1 организация на 50 тыс. населения) | 1 на муниципальный округ |  |  |  |

# 1.9. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов в области государственного управления, деятельности мировых судей и иного назначения для населения Тотемского муниципального округа Вологодской области

Перечень видов объектов в области обеспеченности организациями деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг определен с учетом постановления Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года N 1376 "Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг".

Перечень видов объектов в области обеспеченности населения услугами мировых судей определен с учетом Федерального закона от 17 декабря 1998 года N 188-ФЗ "О мировых судьях в Российской Федерации".

Перечень видов объектов в области обеспеченности населения приютами для животных определен с учетом постановления Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2019 года N 1180 "Об утверждении методических указаний по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев".

Таблица 9

| N п/п |  | Наименование объекта |  | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  |  |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Единица измерения |  | Величина |  | Единица измерения |  | Величина |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| 1 1 |  | Объекты, необходимые в области государственного управления, деятельности мировых судей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг |  | уровень обеспеченности, окно приема и выдачи документов на 5 тыс. человек |  | 1 |  | Транспортная доступность, минут |  | 45 |  |
| 1.2 | Объекты деятельности мировых судей |  | уровень обеспеченности, судебный участок на 23 тыс. человек |  | 1 |  | Транспортная доступность, минут |  | 45 |  |

# 1.10. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, используемыми для утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов и включенные в территориальную схему в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами

Таблица 10

| N п/п | Наименование объекта | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Объект в области обращения с твердыми коммунальными отходами | нормы накопления твердых коммунальных отходов на территории Вологодской области, кг/год и куб. м/год | подробные показатели в таблице 10.1 раздела I МНГП | не подлежит нормированию | - |

Таблица 10.1

# Нормативы накопления твердых коммунальных отходов на территории       Вологодской области

| N п/п | Категория объекта | Расчетная единица, в отношении которой установлен норматив | Норматив накопления твердых коммунальных отходов, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кг/год | куб. м/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Домовладения |  |  |  |
| 1.1. | Население, проживающее в городских населенных пунктах | 1 проживающий | 277,39 | 2,53 |
| 1.2. | Население, проживающее в сельских населенных пунктах | 1 проживающий | 183,70 | 1,9 |
| 2. | Дошкольные и учебные заведения |  |  |  |
| 2.1. | Дошкольные образовательные учреждения | 1 ребенок | 44,25 | 0,41 |
| 2.2. | Образовательные учреждения | 1 учащийся | 12,56 | 0,15 |
| 3. | Административные здания, учреждения, конторы | 1 сотрудник | 83,61 | 1,03 |
| 4. | Предприятия торговли | 1 кв. метр общей площади | 17,68 | 0,17 |
| 5. | Культурно-развлекательные, спортивные учреждения |  |  |  |
| 5.1 | Стадионы, спортивные школы | 1 место | 22,40 | 0,30 |
| 5.2 | Культурно-развлекательные учреждения | 1 кв. метр общей площади | 3,96 | 0,05 |
| 6. | Предприятия службы быта |  |  |  |
| 6.1. | Гостиницы | 1 место | 171,22 | 1,39 |
| 6.2 | Парикмахерские, салоны красоты | 1 место | 69,99 | 2,00 |
| 7. | Предприятия общественного питания | 1 место | 129,23 | 0,88 |
| 8. | Предприятия транспортной инфраструктуры |  |  |  |
| 8.1 | Автосервисы | 1 машино-место | 286,01 | 2,86 |
| 8.2 | Автозаправочные станции | 1 машино-место | 539,23 | 7,40 |
| 9. | Кладбища | 1 место | 2,56 | 0,078 |
| 10. | Садоводческие кооперативы | 1 участник | 37,80 | 0,42 |

# 2. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения

Объекты местного значения - объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, и в пределах переданных государственных полномочий, в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставом муниципального округа и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципального округа.

Вопросы местного значения - вопросы непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения муниципального образования, решение которых в соответствии с Конституцией Российской Федерации и Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" осуществляется населением и (или) органами местного самоуправления самостоятельно.

Перечень областей нормирования и видов объектов местного значения муниципального  округа, для которых в МНГП установлены расчетные показатели, определены частями 3, 4 статьи 4 закона Вологодской области от 1 мая 2006 года N 1446-ОЗ "О регулировании градостроительной деятельности на территории Вологодской области", с учетом Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

Перечень нормируемых объектов местного значения приведен в приложении 3 к МНГП.

Значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения установлены с учетом уровня урбанизации муниципального округа  в соответствии с приложением 2 к М НГП.

Таблица 11

| N п/п | Наименование, вид объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  |  |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина, по уровню урбанизации |  |  | Единица измерения | Величина |
|  |  |  | Высокий уровень (А) | Низкий уровень (В) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трансформаторные подстанции, распределительные трансформаторные подстанции, распределительные пункты, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 6 кВ, 10 (20) кВ | Объем электропотребления, кВт.ч/год на 1 чел. | 1920 | 1350 |  | Не устанавливается | Не устанавливается |
| 2 | Объекты теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
|  | Источники теплоснабжения, тепловые насосные станции, центральные тепловые пункты | Удельные показатели максимальной тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию жилых домов, Вт | Примечание п. 1 к настоящей таблице 11 |  |  | Не устанавливается | Не устанавливается |
| 3 | Объекты газоснабжения |  |  |  |  |  |  |
|  | Межпоселковые газопроводы, проходящие по территориям двух и более поселений в границах одного муниципального округа; Объекты, необходимые для организации газоснабжения в границах муниципального округа | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами газоснабжения (укрупненные показатели потребления газа), куб. м/год на 1 чел | Централизованное горячее водоснабжение (приготовление пищи с использованием газовых плит) - 120; Горячее водоснабжение от газовых водонагревателей (приготовление пищи с использованием газовых плит, отопление от газовых котлов, горячее водоснабжение от газовых котлов) - 300; Отсутствие любых видов горячего водоснабжения (приготовление пищи с использованием газовых плит, отопление от газовых котлов) - 180 (220 в сельской местности) |  |  | Не устанавливается | Не устанавливается |
|  |  | Усредненный показатель удельного расхода природного газа на индивидуальное отопление, горячее водоснабжение, пищеприготовление, куб. м/чел. в час | Расход газа на один двухконтурный газовый котел в жилом доме (в квартире многоквартирного дома)- 0,8; Расход на четырех - комфорочную газовую плиту - 0,42. |  |  |  |  |
| 4 | Объекты водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплекс водоочистных сооружений, водозаборные сооружения | Усредненный показатель удельного водопотребления, л/чел. в сутки | 198 | 162 |  | Не устанавливается | Не устанавливается |
| 5 | Объекты водоотведения |  |  |  |  |  |  |
|  | Канализационные очистные сооружения, канализационные насосные станции | Усредненный показатель удельного водоотведения, л/чел. в сутки | 198 | 162 |  | Не устанавливается | Не устанавливается |
| 6 | Автомобильные дороги местного значения |  |  |  |  |  |  |
|  | Улично-дорожная сеть | Плотность сети, км/кв.км | 3,5 |  | 1.25 | Не устанавливается | Не устанавливается |
|  | Автомобильная дорога с твердым покрытием, обеспечивающая связь сельского населенного пункта с сетью дорог общего пользования | Количество объектов | - | 1 для каждого сельского населенного пункта |  | Не устанавливается | Не устанавливается |
| 7 | Объекты транспортного обслуживания |  |  |  |  |  |  |
|  | Автомобильная заправочная станция | Количество топливораздаточных колонок на 1200 легковых автомобилей | 1 | 1 |  | Транспортная доступность, минут | 40 |
|  | Станции технического обслуживания автомобилей | Количество постов на 200 легковых автомобилей | 1 | 1 |  | Транспортная доступность, минут | 100 |
| 8 | Объекты образования |  |  |  |  |  |  |
|  | Дошкольная образовательная организация (примечание 3 к таблице 11) | Число мест в образовательных организациях в расчете на 100 детей в возрасте от 0 до 7 лет городского населения/сельского населения | 72,5 | 59/41 |  | Пешеходная доступность, метров для городского населенного пункта/сельского населенного пункта | 300/500 (примечание 3.1 к настоящей таблице 11) |
|  | Общеобразовательная организация (примечание 4 к настоящей таблице 11) | Число мест в образовательных организациях в расчете на 100 детей в возрасте от 7 до 18 лет городского населения/сельского населения | 100/50 | 86/41 |  | Пешеходная доступность, метров для городского населенного пункта | 500 (примечание 3.1 к настоящей таблице 11) |
|  |  |  |  |  |  | для сельского населенного пункта транспортная доступность, минут | 30 |
|  | Объекты дополнительного образования | См. п. 3 таблицы 3 раздела I МНГП |  |  |  |  |  |
| 9 | Объекты физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |  |
|  | Спортивные залы | См. п. 1 таблицы 5 раздела I МНГП |  |  |  |  |  |
|  | Крытый плавательный бассейн | См. п. 2 таблицы 5 раздела I МНГП |  |  |  |  |  |
|  | Плоскостное спортивное сооружение | См. п. 3 таблицы 5 раздела I МНГП |  |  |  |  |  |
|  | Спортивная площадка (плоскостное спортивное сооружение, включающее игровую спортивную площадку и (или) уличные тренажеры, турники) | кв. м. на одного чел. | 25 | 21 |  | Пешеходная доступность, метров | 1000 |
|  |  |  |  |  |  | Нормативы транспортной доступности не устанавливаются | - |
| 10 | Объекты библиотечного обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |
|  | Центральная районная больница | единиц на административный центр округа | 1 | 1 |  | Транспортная доступность - минут | 60 |
|  | Филиалы структурных подразделений | единиц на округ | 18 |  |  | Пешеходная доступность, минут | 60 |
|  |  |  |  |  |  | Транспортная доступность - минут | 30 |
| 12 | Объекты культуры |  |  |  |  |  |  |
|  | Центр культурного развития | единиц на муниципальный о | 1 | 1 |  | Транспортная доступность - минут | 30 |
|  | Филиал сельского дома культуры | Единиц на 1000 чел | 1 | 1 |  | Пешеходная доступность, минут | 30 |
|  |  |  |  |  |  | Транспортная доступность, минут | 30 |
| 13 | Объекты общественного питания, торговли и бытового обслуживания 71 |  |  |  |  |  |  |
|  | Предприятия общественного питания | Мест на 1000 человек | 44 | 36 |  | Пешеходная доступность, метров для городского населенного пункта | 800 |
|  |  |  |  |  |  | для сельского населенного пункта пешеходная доступность, метров | 2000 |
|  | Предприятия торговли | кв. м торговой площади на 1000 человек (городское население) | 308 | 252 |  | Пешеходная доступность, метров для городского населенного пункта | 800 |
|  |  | кв. м торговой площади на 1000 человек (сельское население) | 330 | 270 |  | пешеходная доступность, метров для сельского населенного пункта | 2000 |
|  | Предприятия бытового обслуживания | Рабочее место на 1000 человек (городское население) | 10 | 8 |  | Пешеходная доступность, метров для городского населенного пункта | 800 |
|  |  | Рабочее место на 1000 человек (сельское население) | 8 | 6 |  | для сельского населенного пункта пешеходная доступность, метров | 2000 |
| 14 | Объекты, необходимые для размещения и хранения муниципальных архивных фондов, включая архивные фонды поселений |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальный архив | Единиц на округ | 1 | 1 |  | Нормативы транспортной доступности не устанавливаются | - |
| 15 | Объекты организаций ритуальных услуг и места захоронения 73 |  |  |  |  |  |  |
|  | Кладбище традиционного захоронения | Мест захоронения умерших, га на 1000 человек | 0,26 | 0,22 |  | Нормативы транспортной доступности не устанавливаются | - |
| 16 | Объекты массового отдыха жителей |  |  |  |  |  |  |
|  | Объекты массового отдыха | Уровень обеспеченности населения объектами в местах массового отдыха, кв. м на человека | 550 | 450 |  | Транспортная доступность на общественном транспорте, минут | 90 |
|  |  |  | (100 для активного отдыха) | (100 для активного отдыха) |  |  |  |
|  | Зона устойчивого приема-передачи сигнала станции сотовой связи | площадь покрытия территории населенных пунктов , % | 100 | 100 |  | Нормативы транспортной доступности не устанавливаются | - |

Примечания:

1. Удельные показатели максимальной тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию жилых домов определяются в соответствии с пунктом 10, таблицами 13, 14 СП 50.13330.20 Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003 (утверждены приказом Минрегиона России от 30 июня 2012 года N 265).

2. Шаг сети улиц и дорог населенных пунктов, определяющий размеры микрорайонов и кварталов, следует принимать:

- для улиц местного значения - 150-250 м (в зависимости от конкретной градостроительной ситуации).

3. Не менее одной дошкольной образовательной организации на 174 воспитанника в городской местности, в сельской местности - на 62 воспитанника согласно пункту 1.2.1 письма Минобрнауки России от 4 мая 2016 года N АК-950/02 "О методических рекомендациях".

3.1. По согласованию с уполномоченным органом в сфере образования, расстояние от организаций, реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, до жилых зданий может быть увеличено до 500 м, в условиях стесненной городской застройки и труднодоступной местности - до 800 м, для сельской местности - до 1 км.

4. Не менее одной дневной общеобразовательной школы на 892 человека в городской местности, в сельской местности - на 201 человека.

5. Нормативы и нормы обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры:

| N п/п | Численность населенного пункта | Спортивные объекты, рекомендуемые для размещения на территории населенного пункта |
| --- | --- | --- |
| 1. | от 50 до 500 человек | Универсальные игровые спортивные площадки (25 x 15 м); малые спортивные площадки, в том числе для занятий воздушной силовой атлетикой - воркаут (8 x 5 м); объекты рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом; (*) спортивные залы, в том числе в образовательных учреждениях, расположенных в данном населенном пункте. |
| 2. | от 500 до 5 000 человек | Универсальные игровые спортивные площадки (25 x 15 м); малые спортивные площадки с возможностью выполнения нормативов комплекса ГТО и (или) для занятий воздушной силовой атлетикой - воркаут (8 x 5 м); физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа (ФОКОТ); спортивные залы, в том числе в образовательных учреждениях, расположенных в данном населенном пункте (универсальный игровой зал с площадками для мини-футбола - 42 x 25 м и для баскетбола/волейбола 28 x 15 м); объекты рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом. |
| 3. | от 5 000 до 30 000 человек | Универсальные игровые спортивные площадки (25 x 15 м); малые спортивные площадки с возможностью выполнения нормативов комплекса ГТО и (или) для занятий воздушной силовой атлетикой - воркаут (8 x 5 м); физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа (ФОКОТ); спортивные залы, в том числе в образовательных учреждениях, расположенных в данном населенном пункте (универсальный игровой зал с площадками для мини-футбола - 42 x 25 м и для баскетбола/волейбола 28 x 15 м); ледовый каток; крытый плавательный бассейн (с ванной не менее 25 м и 6 дорожками); (**) стадион; объекты городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом. |

6. Размещение антенно-мачтовых сооружений в зонах охраны объектов культурного наследия  ограничено соответствующими нормативными правовыми актами, действующими на территории Тотемского муниципального округа Вологодской области.

# 2.1. Расчетные показатели, дополнительно подлежащие установлению в местных нормативах градостроительного проектирования

# 2.1.1. Минимально допустимая площадь озелененных территорий общего пользования в границах муниципального округа

Таблица 12

| N п/п | Озелененные территории общего пользования | Площадь озелененных территорий общего пользования, кв. м на одного человека |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Малые города | Сельские населенные пункты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Общегородские, общепоселковые | кв. м на 1 чел. | (10) | 12 |
| 2 | Жилых районов | кв. м на 1 чел. | - | - |

Примечания.

1.В малых городах и сельских поселениях, расположенных в окружении лесов, прибрежных зонах крупных рек и водоемов, площадь озелененных территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 20%.

4. В сельских населенных пунктах с населением до 1 тыс. человек, расположенных в окружении лесов или открытых незастроенных пространств, минимальная допустимая площадь озелененных территорий общего пользования не устанавливается.

# 2.1.2. Минимально допустимое количество машино-мест для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства в границах жилых и общественных зон, у границ лесопарков, зон отдыха и курортных зон

Таблица 13

| N п/п |  | Наименование объекта | Показатель | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | В границах жилых зон |  |  |  |  |  |  |
|  | Парковки легковых автомобилей |  | Минимально допустимое количество машино-мест для парковки легковых автомобилей населения многоквартирной застройки на стоянках автомобилей в границах населенного пункта. | Единиц на 1000 человек населения | 408 | Радиус доступности, метров | 800 (пункт 1-4 примечаний к таблице 13) |
| 2 | В границах общественных зон |  |  |  |  |  |  |
|  | Парковки легковых автомобилей |  | Минимально допустимое количество машино-мест для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства в границах общественно-деловых зон | См. таблицу 14 раздела I МНГП | См. таблицу 14 раздела I МНГП | См. таблицу 14 раздела I МНГП | См. таблицу 14 раздела I МНГП |
| 3 | У границ лесопарков, зон отдыха и курортных зон |  |  |  |  |  |  |
|  | Парковки легковых автомобилей |  | Минимально допустимое количество машино-мест для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых у границ лесопарков, зон отдыха и курортных зон 79 | См. таблицу 14 раздела I МНГП | См. таблицу 14 раздела I МНГП | См. таблицу 14 раздела I МНГП | См. таблицу 14 раздела I МНГП |

Примечания:

1. В границах населенного пункта, планировочной единицы населенного пункта (жилого микрорайона, жилого квартала) обеспеченность машино-местами для хранения и паркования легковых автомобилей населения должна составлять 100% расчетного количества собственных легковых автомобилей населения, при радиусе пешеходной доступности не более 800 м, а в районах реконструкции - не более 1200 м. При этом, требуемое число машино-мест устанавливается в зависимости от типа жилого дома по уровню комфорта по таблице 11.8 СП 42.13330.2016. Свод правил. "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений".

2. На территории индивидуальной жилой застройки размещение машино-мест для хранения и паркования легковых автомобилей обеспечивается в пределах земельных участков индивидуальных жилых домов.

3. Виды хранения автомобилей:

- Постоянное хранение автомобилей - хранение автомобилей на закрепленных за конкретными владельцами машино-местах более 12 часов.

- Временное хранение автомобилей - хранение на незакрепленных за конкретными автомобилями или владельцами машино-местах не более 12 часов.

- Гостевые автостоянки - открытая площадка, предназначенная для паркования легковых автомобилей посетителей жилых зон, санитарные разрывы от гостевых автостоянок не устанавливаются.

Рекомендуемый норматив - 10% гостевых парковок жилой застройки должно быть предусмотрено для электромобилей и гибридных автомобилей и оборудовано быстрыми зарядными устройствами.

4. Стоянки для хранения легковых автомобилей населения и других мототранспортных средств, принадлежащих инвалидам, следует предусматривать в соответствии с пунктом 5.2 СП 59.13330.2020. Свод правил. "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001".

Таблица 14

| N п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  |  |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения |  | Величина |  |  | Единица измерения |  | Величина |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |
| Открытые приобъектные стоянки у общественных зданий, учреждений, предприятий, торговых центров, вокзалов и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объекты учебно-образовательного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Государственные профессиональные образовательные организации среднего профессионального образования |  | Преподавателей и сотрудников + студентов на 1 машино-место |  | 3+16 |  |  | пешеходная доступность, метров |  | 250 |
| 1.2 | Государственные организации дополнительного образования детей |  | Преподавателей и сотрудников на 1 машино-место |  | 2 |  |  | пешеходная доступность, метров |  | 250 |
| 2 | Объекты административно-делового назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Учреждения органов местного самоуправления |  | 1 машино-место на количество кв. м общей площади |  | 175 |  |  | пешеходная доступность, метров |  | 250 |
| 2.2 | Административно-управленческие учреждения, здания и помещения общественных организаций |  | 1 машино-место на количество кв. м общей площади |  | 95 |  |  | пешеходная доступность, метров |  | 250 |
| 2.3 | Коммерческо-деловые центры, офисные здания и помещения, страховые компании |  | 1 машино-место на количество кв. м общей площади |  | 48 |  |  | пешеходная доступность, метров |  | 250 |
| 2.4 | Банки и банковские учреждения (с операционным залом/ без него) |  | 1 машино-место на количество кв. м общей площади |  | 28 (48) |  |  | пешеходная доступность, метров |  | 250 |
| 3 | Объекты здравоохранения, спорта, досуга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Стационары регионального и межрайонного уровней (больницы, диспансеры, перинатальные центры, и др.) |  | Сотрудников + коек на 1 машино-место |  | 4 + 4 |  |  | пешеходная доступность, метров |  | 250 |
| 3.2 | Стационары городского, районного, участкового уровня (больницы, диспансеры, родильные дома и др.) |  | Сотрудников + коек на 1 машино-место |  | 8 + 8 |  |  | пешеходная доступность, метров |  | 250 |
| 3.3 | Поликлиники, в том числе амбулатории |  | Сотрудников + посещений в смену на 1 машино-место |  | 8 + 20 |  |  | пешеходная доступность, метров |  | 150 |
| 3.4 | Ветеринарные клиники: |  | Единовременных посетителей на 1 машино-место |  |  |  |  | пешеходная доступность, метров |  | 250 |
|  | - с 1 ветеринарным врачом |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |
|  | - с 2 и более ветеринарными врачами |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Оздоровительные комплексы (ФОК, спортивные и тренажерные залы) |  | 1 машино-место на количество кв. м общей площади |  |  |  |  | пешеходная доступность, метров |  | 250 |
|  | - общей площадью менее 1000 кв. м |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Муниципальные детские физкультурно-оздоровительные объекты локального и районного уровней обслуживания: |  | Единовременных посетителей на 1 машино-место |  |  |  |  | пешеходная доступность, метров |  | 250 |
|  | - тренажерные залы площадью 150 - 500 кв. м |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Детские досуговые центры |  | Работающих на 1 машино-место |  | 5 |  |  | пешеходная доступность, метров |  | 250 |
| 4 | Объекты коммунально-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Бани |  | Единовременных посетителей на 1 машино-место |  | 5 |  |  | пешеходная доступность, метров |  | 250 |
| 5 | Объекты торгового назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Объекты торгового назначения с широким ассортиментом товаров периодического спроса продовольственной и (или) непродовольственной групп ( супермаркеты, универмаги и т.п.) |  | 1 машино-место на количество кв. м расчетной площади |  | 39 |  |  | пешеходная доступность, метров |  | 150 |
| 5.2 | Специализированные магазины по продаже товаров эпизодического спроса непродовольственной группы (спортивные, мебельные, бытовой техники, ювелирные, книжные и т.п.) |  | 1 машино-место на количество кв. м расчетной площади |  | 55 |  |  | пешеходная доступность, метров |  | 150 |
| 5.3 | Рынки постоянные: |  | 1 машино-место на количество кв. м общей площади |  |  |  |  | пешеходная доступность, метров |  | 150 |
|  | - универсальные и непродовольственные |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Предприятия общественного питания периодического спроса, (рестораны, кафе) |  | Посадочных мест на 1 машино-место |  | 4 |  |  | пешеходная доступность, метров |  | 150 |
| 6 | Объекты промышленно-производственного назначения, транспортного обслуживания, иные объекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Производственные и коммунально-складские предприятия |  | Работающих в двух смежных сменах на 1 машино-место |  | 6 |  |  | пешеходная доступность, метров |  | 250 |
| 6.2 | Гостиницы категорий до "три звезды" включительно |  | Персонала + мест на 1 машино-место |  | 8 + 4 |  |  | пешеходная доступность, метров |  | 150 |
| 6.3 | Объекты религиозных конфессий (церкви, хостелы и др.), кладбища |  | Единовременных посетителей на 1 машино-место |  | 8, |  |  | пешеходная доступность, метров |  | 250 |
|  |  |  |  |  | но не менее 10 машино-мест на объект |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Объекты технического обслуживания автомобилей |  | Постов на 1 машино-место |  | 2 |  |  | пешеходная доступность, метров |  | 400 |
| 7 | Рекреационные территории и объекты отдыха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Пляжи и парки в зонах отдыха |  | Единовременных посетителей на 1 машино-место |  | 4 |  |  | пешеходная доступность, метров |  | 400 |
| 7.2 | Лесопарки и заповедники |  | Единовременных посетителей на 1 машино-место |  | 8 |  |  | пешеходная доступность, метров |  | 400 |
| 7.3 | Предприятия общественного питания, торговли |  | Единовременных посетителей и персонала на 1 машино-место |  | 8 |  |  | пешеходная доступность, метров |  | 400 |

# 2.2. Иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения. Территории и площадки общего пользования

Жилые зоны городских и крупных сельских населенных пунктов, с численностью населения 1 тысяча и более, подразделяются на территории жилой застройки:

- жилой микрорайон,

- жилой квартал,

- жилую группу.

Жилые зоны небольших сельских населенных пунктов, с численностью населения до 1 тыс. человек, необходимо рассматривать как жилой микрорайон.

В жилых микрорайонах (кварталах) необходимо предусматривать размещение площадок общего пользования различного назначения с учетом типа застройки, природно-климатических и других местных условий. Состав площадок и размеры их территории определяются с учетом требований СП 476.1325800.2020 "Территории городских и сельских поселений. Правила планировки, застройки и благоустройства жилых микрорайонов". Удельные площади элементов благоустройства жилого микрорайона определены в таблице 15 раздела I МНГП.

Таблица 15

# Удельные площади элементов благоустройства территории жилого микрорайона

| N п/п | Вид площадки | Минимальный расчетный размер площадки, кв. м/чел. (*) | Минимальное расстояние от границы площадки до окон жилого дома, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | В - 0,4 кв. м/чел.. | 12 |
| 2 | Для отдыха взрослого населения | 0,1 кв. м/чел. | 10 |
| 3 | Для занятий физкультурой | В - 0,5 кв. м/чел. . (**) | 10 - 40 (***) |
| 4 | Контейнерные площадки для сбора ТКО и крупногабаритного мусора (****) | 0,03 кв. м/чел. | 20 |
| 5 | Для выгула собак | 400-600 кв. м | 40 |

──────────────────────────────

(1)* Значения минимального расчетного размера площадки приняты  с учетом СП 476.1325800.2020 "Территории городских и сельских поселений. Правила планировки, застройки и благоустройства жилых микрорайонов".

(2)* Допускается уменьшать размер площадок для занятия физкультурой, но не более чем на 50%, при формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса микрорайона для школьников и населения.

(3)* Расстояния от площадок для занятий физкультурой устанавливаются в зависимости от их шумовых характеристик. Наибольшие значения принимать для хоккейных и футбольных площадок, наименьшие - для площадок для настольного тенниса.

(4)* Уточняется правилами благоустройства территории муниципального округа

Расстояния от площадок для мусоросборников до физкультурных площадок, площадок для игр детей и отдыха взрослых следует принимать не менее 20 м, а до наиболее удаленного входа в жилое здание (без мусоропровода) - не более 100 м.

──────────────────────────────

На территории жилой группы размещаются жилые здания со встроенно-пристроенными помещениями объектов обслуживания, приватная придомовая территория с элементами благоустройства.

Расчет площади приватной придомовой территории следует выполнять в соответствии с показателями минимальной обеспеченности элементами придомовой территории, приведенными в таблице 15.1 раздела I МНГП.

Таблица 15.1

# Показатели минимальной обеспеченности элементами придомовой территории

| Элементы придомовой территории | Удельные размеры, кв. м/чел. |
| --- | --- |
| Детские игровые площадки | 0,4 |
| Площадки отдыха взрослого населения | 0,1 |
| Зеленые насаждения | 3,0 |
| Итого: | 3,5 |

# II. Материалы по обоснованию расчетных показателей градостроительного проектирования, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования  Тотемского муниципального округа Вологодской области

# 1. Материалы по обоснованию расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения  Тотемского муниципального округа Вологодской области

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Тотемского муниципального округа Вологодской области установлены в соответствии с действующими федеральными и региональными нормативно-правовыми актами в области регулирования вопросов градостроительной деятельности, на основании параметров и условий социально-экономического развития региона, социальных, демографических, природно-экологических, историко-культурных и иных условий развития территории, условий осуществления градостроительной деятельности на территории субъекта Российской Федерации в части формирования объектов мместного значения.

Социально-демографический состав и плотность населения на территории Тотемского муниципального округа Вологодской области

Демографический потенциал Тотемского муниципального округа Вологодской области во многом определяет перспективы его развития, экономическое и социальное благополучие и стабильность.

Состояние демографической ситуации на территории муниципального округа Вологодской области в целом отражает сложившиеся тенденции демографического развития в других муниципальных образованиях Российской Федерации – это, прежде всего, постепенное сокращение численности, связанное с отрицательным естественным приростом населения (низкая рождаемость и заметно превышающая ее смертность), не перекрываемым миграционным притоком.

В последние годы демографическая ситуация на территории  Тотемского муниципального округа Вологодской области характеризуется некоторым уменьшением численности населения.

Таблица 16

| Наименование | Численность населения по годам (на 1 января), чел. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Численность населения, всего | 22243 | 22063 | 21868 | 21667 | 22064 | 21926 |
| в том числе: городское население | 9721 | 9690 | 9652 | 9587 | 8647 | 8637 |
| сельское население | 12522 | 12373 | 12216 | 12080 | 13417 | 13286 |

Основными факторами, определяющими численность населения, являются естественное движение или естественный прирост-убыль населения (складывающийся из показателей рождаемости и смертности) и механическое движение населения (миграция).

Показатели естественного движения населения приведены в таблице 16.1, миграционного движения населения – в таблице 16.2.

Таблица 16.1.

| Показатели | Значение показателей по годам (на 1 января), чел. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Естественный прирост / убыль, всего | -127 | -185 | -223 | -208 | -217 |
| городское население | -38 | -68 | -68 | -54 | - |
| сельское население | -89 | -117 | -155 | -154 | - |
| Естественный прирост / убыль, на 1000 чел. населения | -5,7 | -8,4 | -10,2 | -9,6 | -9,7 |
| городское население | -4,9 | -7,0 | -7,0 | -5,6 | - |
| сельское население | -7,1 | -9,5 | -12,7 | -12,7 | - |

Таблица 16.2

| Показатели | Значение показателей по годам (на 1 января), чел. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Миграционный прирост / убыль, всего | -39 | 5 | 29 | 7 | 24 |
| городское население | -46 | 37 | 31 | -11 | - |
| сельское население | 7 | -32 | -2 | 18 | - |
| Миграционный прирост / убыль, на 1000 чел. населения | -1,8 | 0,2 | 1,3 | 0,3 | 1,1 |
| городское население | -4,7 | 3,8 | 3,2 | -1 |  |
| сельское население | 0,6 | -2,6 | -0,2 | 1,5 | - |

Обоснование расчетных показателей для объектов местного

значения, содержащихся в основной части местных

нормативов градостроительного проектирования  Тотемского муниципального округа Вологодской области

Таблица 16.3

| N п/п | Наименование объекта | Расчетный показатель | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Объекты в области транспорта (железнодорожного, водного, воздушного транспорта), автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения |  |  |  |
| 1 | Остановочные пункты | Уровень обеспеченности, единиц | Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности составляют по одному объекту на каждый муниципальный округ. |
|  |  | Транспортная доступность, минут | Показатель транспортной доступности указан для групп муниципальных образований по удаленности населенных пунктов от административного центра муниципального округа: В - 180 минут (140 км) (таблица 2.3 Приложения 2 к МНГП) |
| 3 | Автомобильные дороги общего пользования | Плотность автомобильных дорог общего пользования вне границ населенных пунктов, км на 1 тыс. кв. км территории | Расчетные показатели плотности автомобильных дорог общего пользования определяют минимально допустимый уровень обеспеченности автомобильными дорогами общего пользования. Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования - суммарная протяженность участков автомобильных дорог, образующих сеть автомобильных дорог общего пользования. Территория муниципального округа области находится в макрозоне «Тотемская», имеющих разную фактическую плотность автомобильных дорог общего пользования. Сведения о подразделении территории Вологодской области по плотности и протяженности автомобильных дорог общего пользования вне границ населенных пунктов приведены в таблице 5.1 приложения 5 к МНГП |
|  |  | Территориальная доступность | Не подлежит нормированию |

Таблица 17

| N п/п | Наименование объекта | Расчетный показатель |  |  | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |
| Объекты в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидаций их последствий |  |  |  |  |  |
| 1 | Здания для организации деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований | Уровень обеспеченности, объектов на округ |  |  | Значение показателя принято в соответствии с пунктом 2.1 приложения N 4 приказа Минэкономразвития России от 15 февраля 2021 года N 71 "Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования". 1 на муниципальный округ |
| 2 | Пожарные депо | Уровень обеспеченности, Количество депо, количество автомобилей в зависимости от тыс. чел. населения |  |  | Уровень обеспеченности определен в соответствии с таблицей 3 "Методических рекомендаций органов местного самоуправления по реализации Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации" в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах". Транспортная доступность определена с учетом статьи 76 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". |
|  |  | Транспортная доступность до основных элементов планировочной структуры населенного пункта, минут |  |  |  |
| 3 | Защитные сооружения гражданской обороны (убежища, укрытия) | Уровень обеспеченности, % |  |  | 100% населения, оставшегося после эвакуации. За население, оставшееся после эвакуации, приняты максимальная численность рабочих смен, численность нетранспортабельных больных и обслуживающего их медицинского персонала, указанных в пункте 3 постановления Правительства Российской Федерации от 29 ноября 1999 года N 1309 "О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны". |
|  |  | Радиус пешеходной доступности, метров |  |  | Значение принято в соответствии с пунктом 4.12 СП 88.13330.2014 "Свод правил. Защитные сооружения гражданской обороны. Актуализированная редакция СНиП II-11-77*". |

Таблица 18

| N п/п | Наименование объекта | Расчетный показатель |  |  | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |
| Объекты местного значения в области образования |  |  |  |  |  |
| 1 | Государственные профессиональные образовательные организации среднего профессионального образования | Обеспеченность, мест за счет бюджетных ассигнований в расчете на 100 человек, окончивших обучение по программам основного общего и среднего общего образования |  |  | Показатель определен на основании приложения к методическим рекомендациям от 4 мая 2016 года N АК-15/02вн "Методические рекомендации по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающие требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования". Значения показателя - 50 мест на 100 человек, закончивших обучение по программам основного общего и среднего образования (молодежь 15-19 лет). 1385х(50/100)= 693 мест, где 1385- численности детей в возрасте от 15 до 19 лет на 2025 год в соответствии с возрастно-половым составом населения (по данным Вологдастат); 50/100 - соотношение количества мест за счет бюджетных ассигнований в расчете на 100 человек, закончивших обучение по программам основного общего и среднего образования (молодежь 15-19 лет). |
|  |  | Транспортная доступность, минут |  |  | Принят в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 15 февраля 2021 года N 71. Значения показателя без предоставления общежития - 60 минут. Показатель при предоставлении общежития не подлежит установлению. |
|  | Объекты общежитий организаций среднего профессионального образования | Число мест в общежитиях образовательных организаций субъекта Российской Федерации в расчете на 100 обучающихся на местах очной формы |  |  | Показатель определен на основании приложения к методическим рекомендациям от 4 мая 2016 года N АК-15/02вн "Методические рекомендации по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающие требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования". Значения показателя - 15 мест. |
|  |  | Доступность |  |  | Принят в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 15 февраля 2021 года N 71. Показатель не подлежит установлению. |
| 2 | Государственные организации дополнительного профессионального образования | Число мест на программах дополнительного образования, реализуемых на базе образовательных организаций (за исключением общеобразовательных организаций), реализующих программы дополнительного образования |  |  | Показатель определен на основании приложения к методическим рекомендациям от 4 мая 2016 года N АК-15/02вн "Методические рекомендации по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающие требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования". Число мест на программах дополнительного образования, реализуемых на базе образовательных организаций (за исключением общеобразовательных организаций), реализующих программы дополнительного образования принято: для городской местности - 30 мест; для сельской местности -10 мест. |
|  |  | Уровень обеспеченности, объект |  |  | Минимальный уровень обеспеченности принят исходя из текущей обеспеченности, в соответствии со сведениями Департамента образования Вологодской области. |
|  |  | Транспортная доступность, минут |  |  | Показатель установлен в соответствии методическими рекомендациями от 4 мая 2016 года N АК-15/02вн "Методические рекомендации по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающие требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования". Значения показателя - 30 минут. |
| 3 | Государственные организации дополнительного образования детей | Число мест на программах дополнительного образования в расчете на 100 детей в возрасте от 5 до 18 лет |  |  | Показатель определен на основании приложения к методическим рекомендациям от 4 мая 2016 года N АК-15/02вн "Методические рекомендации по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающие требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования" и составляет 75 мест на программах дополнительного образования на 100 детей 3981х(75/100) = 2328, где: 3981 – численности детей в возрасте от 5 до 18 лет на 2023 год в соответствии с возрастно-половым составом населения (по данным Вологдастат); 75/100 – соотношение количества мест на программах дополнительного образования к количеству мест на программах дополнительного образования детей. Устанавливаем минимальный уровень обеспеченности - 2986 мест на округ. |
|  |  | Транспортная доступность, минут |  |  | Показатель установлен в соответствии методическими рекомендациями от 4 мая 2016 года N АК-15/02вн "Методические рекомендации по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающие требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования". Значения показателя - 30 минут. |

Таблица 19

| N п/п | Наименование объекта | Расчетный показатель | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Объекты местного значения в области здравоохранения |  |  |  |
| Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях: |  |  |  |
| 1.1 | Поликлиника | Уровень обеспеченности, объект | Показатель определен в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27 февраля 2016 года N 132н "О требованиях к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения". Нормируемая обеспеченность объектами в пересчете на численность населения Тотемского муниципального округа Вологодской области составит: 20400/20000 = 1,04, где: 20400 - минимальная среднегодовая численности постоянного населения к 2030 году; 20000 - максимальная рекомендуемая численность обслуживаемого населения. Устанавливаем минимальный уровень обеспеченности - 1 объект на округ. |
|  |  | Транспортная доступность в сельской местности, минут | Показатель установлен в соответствии с требованиями таблицы 10.1 СП 42.13330.2016 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*". Значения показателя установлено на уровне максимального значения - 30 минут. |
|  |  | Радиус обслуживания, км (в границах муниципального округа) | Показатель установлен в соответствии с требованиями таблицы 10.1 СП 42.13330.2016 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*". Значения показателя установлено на уровне максимального значения - 1 км. |
|  |  | пешеходная доступность, минут | Показатель установлен на основании п. 5 приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27 февраля 2016 года N 132н "О Требованиях к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения". Показатель составляет 60 минут. |
| 1.2 | Амбулатория, в том числе врачебная, или центр (отделение) общей врачебной практики | Уровень обеспеченности, объект на населенный пункт от 2000 до 10 000 жителей | Определен на основе приказа Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года N 543н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению". Врачебные амбулатории организуются вне зависимости от расстояния до ближайшей медицинской организации либо структурного подразделения (отделения) медицинской организации, оказывающей первичную врачебную медико-санитарную помощь по территориально-участковому принципу. |
|  |  | Транспортная доступность в сельской местности, минут | Установлен в соответствии с таблицей 10.1 СП 42.13330.2016. "Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*". Доступность поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов и аптек в сельской местности принимается в пределах 30 минут. |
|  |  | Пешеходная доступность, минут | Показатель установлен на основании п. 5 приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27 февраля 2016 года N 132н "О Требованиях к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения". Показатель составляет 60 минут. |
| 1.3 | Детская поликлиника | Уровень обеспеченности, объект | Определен на основе приказа Минздрава России от 27 февраля 2016 года N 132н "О требованиях к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения" Расчетный показатель принят минимальный - 1 объект на 30 тыс. детей (до 18 лет). Нормируемая обеспеченность объектам в пересчете на численность детей до 18 лет в Тотемском муниципальном округе составит: 4873/10000 = 0,48, где: 247771 - численность детей до 18 лет на 2023 год в соответствии с возрастно-половым составом населения (по данным Вологдастат); 10000 - минимальная рекомендуемая численность обслуживаемого населения. Устанавливаем минимальный уровень обеспеченности - 1 объект на округ |
|  |  | Пешеходная доступность, минут | Показатель установлен на основании п. 5 приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27 февраля 2016 года N 132н "О Требованиях к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения". Показатель составляет 60 минут. |
|  |  | Транспортная доступность в сельской местности, минут | Установлен в соответствии с таблицей 10.1 СП 42.13330.2016. "Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*". Доступность поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов и аптек в сельской местности принимается в пределах 30 минут (с использованием транспорта). |
| 1.4 | Поликлиника стоматологическая | Уровень обеспеченности, объект | Определен на основе приказа Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года N 543н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению". Нормируемая обеспеченность объектами в пересчете на численность населения Тотемского муниципального округа составит: 20400/100000 = 0,204, где: 20400 - минимальная среднегодовая численность постоянного населения к 2030 году; 100000 - максимальная рекомендуемая численность обслуживаемого населения. Устанавливаем минимальный уровень обеспеченности - 1 объект на округ. |
|  |  | Транспортная доступность, минут | Показатель транспортной доступности по удаленности населенных пунктов от районного центра: В - 180 минут (140 км) (таблица 2.3 Приложения 2 к МНГП) |
| 1.5 | Фельдшерско-акушерский пункт | Уровень обеспеченности, объект | Определен на основе приказа Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года N 543н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению". Устанавливаем минимальный уровень обеспеченности - 11 объектов на округ. |
|  |  | Доступность, км | Принят на основе приказа Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года N 543н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению", 6 км |
| 2 | Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных и стационарных условиях: |  |  |
| 2.1 | Районная больница | Уровень обеспеченности, объект | Определен на основе Приказа Минздрава России от 27 февраля 2016 года N 132н "О требованиях к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения" Расчетный показатель принят минимальный - 1 объект на 20-100 тыс. населения. Показатель "25 объектов" принят на основании общего количества действующих районных больниц в Вологодской области. |
|  |  | Транспортная доступность, минут | Показатель транспортной доступности по удаленности населенных пунктов от административных центров муниципальных округов: В - 180 минут (140 км) (таблица 2.3 Приложения 2 к МНГП) |

Таблица 20

| N п/п | Наименование объекта | Расчетный показатель |  | Обоснование расчетного показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |
| Объекты м значения в области физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |
| 1 | Спортивные залы | Уровень обеспеченности, кв. м. площади пола на 1 тыс. человек |  | Установлен в соответствии с приложением Д СП 42.13330.2016. Свод правил. "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*" норматив площади пола на 1 тыс. чел. составляет 60-80 кв. м. Значение показателя установлено в соответствии с уровнем урбанизации муниципального округа (согласно расчета 1 приложения 2 к МНГП) |  |
|  |  | Уровень обеспеченности объектов на муниципальный округ |  | Показатель определен на основании численности населения на 2030 год в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Тотемского муниципального района на период до 2030 года (решение Муниципального Собрания Тотемского муниципального района от 26.03.2019 № 28) . Рост количества спортивных сооружений в расчете на 1 тыс. человек населения с 3 единиц до 4 единиц к 2030 году. |  |
|  |  | Транспортная доступность (общественным транспортом), минут |  | Показатели определены в соответствии с п. 3 Приложения к приказу Министерства спорта России о рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры от 19 августа 2021 года N 649. Максимальная транспортная доступность (в т.ч. общественным транспортом) составляет: для крупного городского поселения (город более 100 тыс. чел.) - 30 мин.; для малых и средних городов, в том числе поселков городского типа (от 5 тыс. до 100 тыс. чел.) - 60 мин.; для населенных пунктов сельских территорий - 90 мин. |  |
| 2 | Крытые плавательные бассейны | Уровень обеспеченности, кв. м. зеркала воды на 1 тыс. человек |  | Установлен в соответствии с приложением Д СП 42.13330.2016. Свод правил. "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*" норматив площади зеркала воды бассейна общего пользования составляет 20 - 25 кв. м. зеркала воды на 1 тыс. человек. Значение показателя установлено на уровне минимального значения. (20 кв. м. зеркала воды на 1 тыс. человек). |  |
|  |  | Уровень обеспеченности, объектов на округ |  | Нормируемая обеспеченность объектам в пересчете на численность населения Вологодской области составит: 20400/100000 х 5 = 1,02, где: 20400 - минимальная среднегодовая численности постоянного населения к 2030 году; 5 - количество крытых плавательных бассейнов на 100 тыс. жителей. Устанавливаем минимальный уровень обеспеченности - 2 объекта на округ. |  |
|  |  | Транспортная доступность (общественным транспортом), минут |  | Показатели определены в соответствии с п. 3 Приложения к приказу Министерства спорта России о рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры от 19 августа 2021 года N 649. Максимальная транспортная доступность (в т.ч. общественным транспортом) составляет: для малых и средних городов, в том числе поселков городского типа (от 5 тыс. до 100 тыс. чел.) - 60 мин.; для населенных пунктов сельских территорий - 90 мин. |  |
| 3 | Плоскостные спортивные сооружения | Уровень обеспеченности, га на 1 тыс. человек |  | Установлен в соответствии с приложением Д СП 42.13330.2016. Свод правил. "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*" норматив составляет 0,7-0,9 га территории на 1 тыс. человек. Значение показателя установлено на уровне минимального значения. (согласно расчета 1 приложения 3 к МНГП) |  |
|  |  | Уровень обеспеченности, объектов на округ |  | Нормируемая обеспеченность объектам в пересчете на численность населения Вологодской области составит: 20400/100000 х 110 = 1195.26, где: 1086600 - минимальная среднегодовая численности постоянного населения к 2030 году; 110 - количество плоскостных спортсооружений на 100 тыс. жителей. Устанавливаем минимальный уровень обеспеченности - 23 объекта на округ. |  |
|  |  | Пешеходная доступность, метров |  | Показатель определен в п. 3 Приложения к приказу Министерства спорта России о рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры от 19 августа 2021 года N 649 и составляет 1 км. |  |

Таблица 21

| N п/п | Наименование объекта | Расчетный показатель |  | Обоснование расчетного показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |
| Объекты регионального значения в области энергетики |  |  |  |  |  |
| 1 | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 1.1 | Межпоселковые газопроводы, проходящие по территории двух и более муниципальных муниципальных округов; Магистральные газопроводы-отводы и газораспределительные станции, расположенные только на территории области и предусмотренные Региональной программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций на территории Вологодской области | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами газоснабжения (укрупненные показатели потребления газа), куб. м/год на 1 чел |  | Показатели установлены в соответствии с: - приложением А СП 402.1325800.2018 "Свод правил. Здания жилые. Правила проектирования систем газопотребления" (утвержден приказом Минстроя России от 5 декабря 2018 года N 789/пр); - пунктом 3.12, СП 42-101-2003 "Свод правил по проектированию и строительству. Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб" (одобрен постановлением Госстроя России от 26 июня 2003 года N 112) |  |
|  |  | Усредненный показатель удельного расхода природного газа на индивидуальное отопление, горячее водоснабжение, а также пищеприготовление, куб. м/чел. в час |  | Показатель выведен аналитическим методом. 1. Расход газа на один двухконтурный газовый котел в жилом доме (в квартире многоквартирного дома): 1) средний состав семьи принят 3 человека; 2) номинальная производительность двухконтурного газового котла, используемого для жилого дома (квартиры ) площадью от 51 до 130 кв. м, составляет 2,4 куб.м/час. 3) 2,4 / 3 = 0,8 куб. м/чел. в час 2. Расход газа на четырех-комфорочную газовую плиту: 1) средний состав семьи принят 3 человека; 2) номинальная производительность четырех-комфорочной газовой плиты составляет 1,25 куб.м/час. 3) 1,25 / 3 = 0,42 куб. м/чел. в час |  |
| 2. | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 2.1 | Трансформаторные подстанции, распределительные трансформаторные подстанции, распределительные пункты, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 35 кВ, 110 (150) кВ; | Укрупненный показатель расхода электроэнергии коммунально-бытовыми потребителями, удельный расход электроэнергии, кВт.ч/чел. в год |  | Укрупненные показатели расхода электроэнергии приняты согласно Приложения Л СП 42.13330.2016. Свод правил. "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*" |  |
|  |  | Годовое число часов использования максимума электрической нагрузки, ч/год |  | Укрупненные показатели расхода электроэнергии приняты согласно Приложению Л СП 42.13330.2016. Свод правил. "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*" |  |

Таблица 22

| N п/п | Наименование объекта | Расчетный показатель |  | Обоснование расчетного показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |
| Объекты местного значения в области культуры и искусства |  |  |  |  |  |
| 1 | Филиалы структурных подразделений | Уровень обеспеченности, объект на округ |  | Установлен в соответствии с таблицей 1 Приложения к Методическим рекомендациям органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры (распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 23 октября 2023 года N Р-2879). |  |
|  |  | транспортная доступность для жителей административного центра, минут |  | Установлен в соответствии с таблицей 1 Приложения к Методическим рекомендациям органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры (распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 23 октября 2023 года N Р-2879). Значение показателя установлено на уровне максимального значения и составляет 60 минут |  |
| 2 | Музеи | уровень обеспеченности, кв. м. площади пола на 1 тыс. человек |  | Установлен в соответствии с приложением Д СП 42.13330.2016. Свод правил. "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*". Уровень обеспеченности составляет 50-60 кв. м. площади пола на 1 тыс. человек. Значение показателя установлено на уровне минимального значения (50 кв. м.) |  |
|  |  | транспортная доступность для жителей административного центра, минут |  | Установлен в соответствии с таблицей 2 Приложения к Методическим рекомендациям органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры (распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 23 октября 2023 года N Р-2879). Значение показателя установлено на уровне максимального значения и составляет 60 минут. |  |

Таблица 23

| N п/п | Наименование объекта | Расчетный показатель |  | Обоснование расчетного показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |
| 1 | Муниципальный архив | Уровень обеспеченности, объект на округ |  | Значение принято аналитическим методом в соответствии с пунктом 1 статьи 13 главы 3 Федерального закона от 22 октября 2004 года N 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации". 1 муниципальный архив на округ |  |
|  |  | Транспортная доступность, минут |  | Нормативы транспортной доступности не устанавливаются |  |

Таблица 24

| N п/п | Наименование объекта | Расчетный показатель |  | Обоснование расчетного показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |
| 1 | Объекты, необходимые в области государственного управления, деятельности мировых судей |  |  |  |  |
| 1.1 | Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг | Уровень обеспеченности, окно приема и выдачи документов |  | Уровень обеспеченности устанавливается схемой размещения многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и отделений (офисов) Вологодской области, утвержденной комиссией по повышению качества и доступности государственных услуг в органах исполнительной государственной власти области Значения приняты в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года N 1376 "Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг". Предусмотрено 1 окно приема и выдачи документов на 5 тыс. человек |  |
|  |  | Транспортная доступность, минут |  | Показатель доступности определен экспертным путем, в соответствии с анализом перечня существующих объектов, предоставленного Департаментом государственного управления и кадровой политики Вологодской области, с учетом Методических рекомендаций, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 15 февраля 2021 года N 71 "Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования" (п. 17 приложение 4) |  |
| 1.2 | Объекты деятельности мировых судей | Уровень обеспеченности, судебный участок |  | Значения приняты в соответствии с Методическими рекомендациями по расчету потребностей субъектов Российской Федерации в обеспеченности населения услугами мировых судий (Федеральный закон от 17 декабря 1998 года N 188-ФЗ), Закон Вологодской области о судебных участках и должностях мировых судей (закон от 23 июля 2000 года N 537-ОЗ), с учетом сведений, переданных Департаментом по обеспечению деятельности мировых судей Вологодской области. Судебные участки создаются из расчета численности населения на одном участке от 15 до 23 тыс. человек. В административно-территориальных образованиях с численностью населения менее 15 тыс. человек создается один судебный участок. Предусмотрен 1 судебный участок на 23 тыс. человек |  |
|  |  | Транспортная доступность, минут |  | Показатель доступности определен экспертным путем, в соответствии с анализом перечня существующих объектов, предоставленного Департаментом по обеспечению деятельности мировых судей Вологодской области, с учетом Методических рекомендаций, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 15 февраля 2021 года N 71 "Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования" (п. 17 приложение 4). Показатель составляет 45 минут |  |

Таблица 25

| N п/п | Наименование объекта | Расчетный показатель |  | Обоснование расчетного показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |
| 1 | Объекты, используемые для утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов и включенные в территориальную схему в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами |  |  |  |  |
| 1.1 | Объект в области обращения с твердыми коммунальными отходами | Нормы накопления твердых коммунальных отходов на территории Вологодской области, кг/год и куб. м/год |  | Нормативы накопления взяты в соответствии с приказом Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области от 30 октября 2017 года N 271 "Об установлении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Вологодской области" (в редакции приказа Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды области от 9 ноября 2021 года N 274) и приказа Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области от 9 ноября 2021 года N 274 "Об установлении нормативов накопления твердых коммунальных отходов для категории "Домовладения" на территории Вологодской области". |  |

# 2. Обоснование предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и предельных значений расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения

Таблица 26

| N п/п |  | Наименование, вид объекта |  | Величина, по уровню урбанизации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Высокий уровень (А) |  | Низкий уровень (В) |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |
| 1 | Объекты электроснабжения |  |  |  |  |  |
|  | Трансформаторные подстанции, распределительные трансформаторные подстанции, распределительные пункты, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 6 кВ, 10 (20) кВ |  | Объем электропотребления принят в соответствии с СП 42.13330.2016 Свод правил. "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений". Приложение Л. Предельное значение по группе "А" получаем по формуле: Для малых городов: 2400 x 0,8 = 1920 кВт.ч/год на 1 чел. |  |  | Объем электропотребления принят в соответствии с СП 42.13330.2016 Свод правил. "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", Приложение Л. Предельное значение по группе "В": 1350 кВт.ч/год на 1 чел. |
| 2 | Объекты теплоснабжения |  |  |  |  |  |
|  | Источники теплоснабжения, тепловые насосные станции, центральные тепловые пункты |  | Удельные показатели максимальной тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию жилых домов и общественных зданий, Вт/кв. м в соответствии с СП 50.13330.2012 "Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003" (утвержден Приказом Минрегиона России от 30 июня 2012 года N 265) пункт 10, таблица 13, 14. Расчет тепловых нагрузок выполняется в соответствии с: - СП 131.13330.2020 "Свод правил. Строительная климатология. СНиП 23-01-99*"; - СП 60.13330.2020 "Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. СНиП 41-01-2003" (утвержден и введен в действие приказом Минстроя России от 30 декабря 2020 года N 921/пр); - СП 30.13330.2020 "Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий. СНиП 2.04.01-85*" (утвержден и введен в действие Приказом Минстроя России от 30 декабря 2020 года N 920/пр) - Методическими указаниями по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий (издание 4-е), одобренные Научно-техническим советом Центра энергоресурсосбережения Госстроя России (протокол от 12 июля 2002 года N 5) |  |  |  |
| 3 | Объекты газоснабжения |  |  |  |  |  |
|  | Межпоселковые газопроводы, проходящие по территориям двух и более поселений в границах одного муниципального района; Объекты, необходимые для организации газоснабжения в границах муниципального округа, городского округа, сельского поселения |  | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами газоснабжения (укрупненные показатели потребления газа) установлены в соответствии с: - приложением А СП 402.1325800.2018 "Свод правил. Здания жилые. Правила проектирования систем газопотребления" (утвержден приказом Минстроя России от 5 декабря 2018 года N 789/пр); - пунктом 3.12, СП 42-101-2003 "Свод правил по проектированию и строительству. Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб" (одобрен Постановлением Госстроя России от 26 июня 2003 года N 112) |  |  |  |
|  |  |  | Усредненный показатель удельного расхода природного газа на индивидуальное отопление, горячее водоснабжение, а также пищеприготовление, куб. м/чел. в час выведен аналитическим методом. 1. Расход газа на один двухконтурный газовый котел в жилом доме (в квартире многоквартирного дома): 1) средний состав семьи принят 3 человека; 2) номинальная производительность двухконтурного газового котла, используемого для жилого дома (квартиры ) площадью от 51 до 130 кв. м, составляет 2,4 куб.м/час. 3) 2,4 / 3 = 0,8 куб. м/чел. в час 2. Расход газа на четырех-комфорочную газовую плиту: 1) средний состав семьи принят 3 человека; 2) номинальная производительность четырех-комфорочной газовой плиты составляет 1,25 куб.м/час. 3) 1,25 / 3 = 0,42 куб. м/чел. в час |  |  |  |
| 4 | Объекты водоснабжения |  |  |  |  |  |
|  | Комплекс водоочистных сооружений, водозаборные сооружения |  | В соответствии с Таблицей А.2 СП 30.13330.2020. Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий. СНиП 2.04.01-85* Для жилых домов квартирного типа: Предельное значение по группе "А" получаем по формуле: 180 x 1.1 =198 л/сут. на 1 чел., где: К = 1.1(коэффициент по приложению 2 к МНГП) |  |  | В соответствии с Таблицей А.2 СП 30.13330.2020. Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий. СНиП 2.04.01-85* Для жилых домов квартирного типа: Предельное значение по группе "В" получаем по формуле: 180 x 0,9=162 л/сут. на 1 чел., где: К - 0,9 (коэффициент по приложению 2 к МНГП) |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Канализационные очистные сооружения, канализационные насосные станции |  | В соответствии с Таблицей А.2 СП 30.13330.2020. Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий. СНиП 2.04.01-85* Для жилых домов квартирного типа: Предельное значение по группе "А" получаем по формуле: 180 x 1.1 =198 л/сут. на 1 чел., где: К = 1.1(коэффициент по приложению 2 к МНГП) |  |  | В соответствии с Таблицей А.2 СП 30.13330.2020. Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий. СНиП 2.04.01-85* Для жилых домов квартирного типа: Предельное значение по группе "В" получаем по формуле: 180 x 0,9=162 л/сут. на 1 чел., где: К - 0,9 (коэффициент по приложению 2 к МНГП) |
| 6 | Автомобильные дороги местного значения |  |  |  |  |  |
|  | Улично-дорожная сеть |  | Плотность сети принята в соответствии с пунктом 1.15 "Руководство по проектированию городских улиц и дорог" Центральный научно-исследовательский и проектный институт по градостроительству (ЦНИИП Градостроительства) Госгражданстроя. Предельное значение по группе "А" принято: |  |  | Плотность сети принята в соответствии с пунктом 1.15 "Руководство по проектированию городских улиц и дорог" Центральный научно-исследовательский и проектный институт по градостроительству (ЦНИИП Градостроительства) Госгражданстроя. Предельное значение по группе "В" принято: |
|  |  |  | 3,5 км/кв.км |  |  | 1,25 км/кв.км |
|  | Автомобильная дорога с твердым покрытием, обеспечивающая связь сельского населенного пункта с сетью дорог общего пользования |  | - |  |  | Подъезд к населенным пунктам принят равным - 1 объект на сельский населенный пункт, принято с учетом постановления Правительства Вологодской области от 25 марта 2019 года N 286 "Об утверждении государственной программы Вологодской области "Дорожная сеть и транспортное обслуживание в 2021 - 2025 годах" |
| 7 | Объекты транспортного обслуживания |  |  |  |  |  |
|  | Автомобильная заправочная станция |  | Обеспеченность. Принята одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей с учетом пункта 11.41 СП 42.13330.2016 "СНиП 2.07.01-89* "Планировка и застройка городских и сельских поселений" |  |  |  |
|  |  |  | Транспортная доступность, мин Принята с учетом таблицы 2 ГОСТ 33062-2014 "Дороги автомобильные общего пользования. Требования к размещению объектов дорожного и придорожного сервиса". Максимальное значение доступности получено по формуле: L(60 км)/V(90 км/ч) = 0,67 часа. Принято - 40 мин. |  |  |  |
|  | Станции технического обслуживания автомобилей |  | Обеспеченность. Принят один пост на 200 легковых автомобилей с учетом пункта 11.40 СП 42.13330.2016 Свод правил. "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" |  |  |  |
|  |  |  | Транспортная доступность, мин Принята с учетом таблицы 2 ГОСТ 33062-2014 "Дороги автомобильные общего пользования. Требования к размещению объектов дорожного и придорожного сервиса". Максимальное значение доступности получено по формуле: L(150 км)/V(90 км/ч) = 1,67 часа. Принято - 100 мин. |  |  |  |
| 8 | Объекты образования |  |  |  |  |  |
|  | Дошкольная образовательная организация |  | 72/50 |  |  | 59/41 |
|  |  |  | Число мест в дошкольных образовательных организациях в расчете на 100 детей в возрасте от 0 до 7 лет принято для сельских населенных пунктов - 45 мест, для городских населенных пунктов - 65 мест в соответствии с приложением к письму Минобрнауки России от 4 мая 2016 года N АК-950/02 "О методических рекомендациях" "Примерные значения для установления критериев по оптимальному размещению на территориях субъектов Российской Федерации объектов образования" Предельное значение по группе "А" получаем по формуле: для сельских населенных пунктов = 45 x К, для городских населенных пунктов = 65 x К, где: К - 1.1 коэффициент по приложению 3 к МНГП |  |  | Число мест в дошкольных образовательных организациях в расчете на 100 детей в возрасте от 0 до 7 лет принято для сельских населенных пунктов - 45 мест, для городских населенных пунктов - 65 мест в соответствии с приложением к письму Минобрнауки России от 4 мая 2016 года N АК-950/02 "О методических рекомендациях "Примерные значения для установления критериев по оптимальному размещению на территориях субъектов Российской Федерации объектов образования" Предельное значение по группе "В" получаем по формуле: для сельских населенных пунктов = 45 x К, для городских населенных пунктов = 65 x К, где: К - 0.9 коэффициент по приложению 3 к МНГП |
|  |  |  | Пешеходная доступность принята для сельских населенных пунктов - 500 м, для городских населенных пунктов - 300 м в соответствии с приложением к письму Минобрнауки России от 4 мая 2016 года N АК-950/02 "О методических рекомендациях" "Примерные значения для установления критериев по оптимальному размещению на территориях субъектов Российской Федерации объектов образования". Увеличение расстояния пешеходной доступности образовательных организаций по согласованию с уполномоченными органами в сфере образования принято согласно пункта 2.1.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" |  |  |  |
|  | Общеобразовательная организация |  | Число мест в образовательных организациях в расчете на 100 детей в возрасте от 7 до 18 лет принято для сельских населенных пунктов - 45 мест, для городских населенных пунктов - 95 мест в соответствии с приложением к письму Минобрнауки России от 4 мая 2016 года N АК-950/02 "О методических рекомендациях" "Примерные значения для установления критериев по оптимальному размещению на территориях субъектов Российской Федерации объектов образования". |  | Число мест в образовательных организациях в расчете на 100 детей в возрасте от 7 до 18 лет принято для сельских населенных пунктов - 45 мест, для городских населенных пунктов - 95 мест в соответствии с приложением к письму Минобрнауки России от 4 мая 2016 года N АК-950/02 "О методических рекомендациях" "Примерные значения для установления критериев по оптимальному размещению на территориях субъектов Российской Федерации объектов образования". |  |
|  |  |  | Предельное значение по группе "А" получаем по формуле: для сельских населенных пунктов = 45 x К, для городских населенных пунктов = 95 x К, где: К - 1.1 коэффициент урбанизации муниципального округа (приложение 1) |  | Предельное значение по группе "В" получаем по формуле: для сельских населенных пунктов = 45 x К, для городских населенных пунктов = 95 x К, где: К - 0.9 коэффициент урбанизации муниципального округа (приложение 2) |  |
|  |  |  | Доступность принята для сельских населенных пунктов - 30 мин, для городских населенных пунктов - 500 м в соответствии с приложением к письму Минобрнауки России от 4 мая 2016 года N АК-950/02 "О методических рекомендациях" "Примерные значения для установления критериев по оптимальному размещению на территориях субъектов Российской Федерации объектов образования" Увеличение расстояния пешеходной доступности образовательных организаций по согласованию с уполномоченными органами в сфере образования принято согласно пункту 2.1.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" |  |  |  |
|  | Объекты дополнительного образования |  | См. п. 4 таблицы 18 раздела II МНГП |  |  |  |
| 10 | Объекты физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |
|  | Универсальный спортивно-зрелищный зал (спортивный зал) |  | См. п. 1 таблицы 20 раздела II МНГП |  |  |  |
|  | Крытый плавательный бассейн |  | См. п. 2 таблицы 20 раздела II МНГП |  |  |  |
|  | Плоскостное спортивное сооружение |  | См. п. 3 таблицы 20 раздела II МНГП |  |  |  |
|  | Спортивная площадка (плоскостное спортивное сооружение, включающее игровую спортивную площадку и (или) уличные тренажеры, турники) |  | Количество квадратных метров на человека принято в соответствии с приказом Минспорта России о рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры от 19 августа 2021 года N 649 Предельное значение по группе "А" получаем по формуле: 23 x К, 23х1,1=25,3 Принято 25 кв. м на одного чел. где: К - 1.1 коэффициент по приложению 2 к МНГП |  |  | Количество квадратных метров на человека принято в соответствии с приказом Минспорта России о рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры от 19 августа 2021 года N 649. Предельное значение по группе "В" получаем по формуле: 23 x К, 23х0,9=20,7 Принято 21 кв. м на одного чел. где: К - 0.9 коэффициент по приложению 2 к МНГП |
|  |  |  | Пешеходная доступность принята 1000 м в соответствии с пунктом 3 приложения к приказу Минспорта России о рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры от 19 августа 2021 года N 649. |  |  |  |
| 11 | Объекты библиотечного обслуживания населения |  |  |  |  |  |
|  | Центральная районная библиотека |  | Количество единиц на административный центр района принято в соответствии с таблицей 1 приложения к Методическим рекомендациям органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры (распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 23 октября 2023 года N Р-2879) и составляет 1 на административный центр округа. |  |  |  |
|  |  |  | Транспортная доступность принята в соответствии с таблицей 1 приложения к Методическим рекомендациям органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры (распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 23 октября 2023 года N Р-2879) и составляет 60 минут. |  |  |  |
| 12 | Объекты культуры |  |  |  |  |  |
|  | Центр культурного развития |  | Количество единиц на административный центр района принято в соответствии с таблицей 6 приложения к Методическими рекомендациям органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры (распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 23 октября 2023 года N Р-2879) и составляет 1 на округ |  |  |  |
|  |  |  | Транспортная и пешеходная доступность принята в соответствии с таблицей 6 приложения к Методическими рекомендациям органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры (распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 23 октября 2023 года N Р-2879) |  |  |  |
|  | Учреждение клубного типа |  | Количество единиц на муниципальное образование принято в соответствии с таблицей 6 приложения к Методическими рекомендациям органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры (распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 23 октября 2023 года N Р-2879): 1 на 10 тыс. чел. при населении менее 25000 человек. 1 на административный центр сельского поселения |  |  |  |
|  |  |  | Транспортная и пешеходная доступность принята в соответствии с таблицей 6 приложения к Методическими рекомендациям органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры (распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 23 октября 2023 года N Р-2879) |  |  |  |
|  | Филиал сельского дома культуры |  | Количество единиц на 1000 человек принято в соответствии с таблицей 6 приложения к Методическими рекомендациям органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры (распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 23 октября 2023 года N Р-2879), 1 на 1000 человек (жителей) |  |  |  |
|  |  |  | Транспортная и пешеходная доступность принята в соответствии с таблицей 6 приложения к Методическими рекомендациям органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры (распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 23 октября 2023 года N Р-2879) |  |  |  |
| 13 | Объекты общественного питания, торговли и бытового обслуживания |  |  |  |  |  |
|  | Предприятия общественного питания |  | 44 |  |  | 36 |
|  |  |  | Количество мест на 1000 человек принято в соответствии с СП 42.13330.2016 Свод правил. "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" Приложение Д. Предельное значение по группе "Б" получаем по формуле: 40 x К, где: К - 1,1 коэффициент по приложению 2 к МНГП |  |  | Количество мест на 1000 человек принято в соответствии с СП 42.13330.2016 Свод правил. "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений". Приложение Д. Предельное значение по группе "В" получаем по формуле: 40x К, где: К - 0.9 коэффициент по приложению 2 к МНГП |
|  |  |  | Пешеходная доступность установлена в соответствии с табл. 10.1 СП 42.13330.2016 Свод правил. "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" |  |  |  |
|  | Предприятия торговли |  | Количество кв. м торговой площади на 1000 человек принято для сельских населенных пунктов - 300 квадратных метров, для городских населенных пунктов - 280 квадратных метров в соответствии с СП 42.13330.2016 Свод правил. "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений". Приложение Д. Предельное значение по группе "А" получаем по формуле: 300/280 x К, где: К - 1,1 коэффициент по приложению 3 к МНГП, / -для сельских населенных пунктов/для городских населенных пунктов, 300х1,1=330 кв. м торговой площади для сельских населенных пунктов, 280х1,1=308 кв. м торговой площади для городских населенных пунктов |  |  | Количество кв. м торговой площади на 1000 человек принято для сельских населенных пунктов - 300 квадратных метров, для городских населенных пунктов - 280 квадратных метров в соответствии с СП 42.13330.2016 Свод правил. "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений". Приложение Д. Предельное значение по группе "В" получаем по формуле: 300/280 x К, где: К - 0.9 коэффициент по приложению 3 к МНГП, / -для сельских населенных пунктов/для городских населенных пунктов, 300х0,9 =270 кв. м торговой площади для сельских населенных пунктов, 280х0,9=252 кв. м торговой площади для городских населенных пунктов |
|  |  |  | Пешеходная доступность принята в соответствии с таблицей 10.1 СП 42.13330.2016 Свод правил. "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" |  |  |  |
|  | Предприятия бытового обслуживания |  | Количество рабочих мест на 1000 человек принято для сельских населенных пунктов - 7 мест, для городских населенных пунктов - 9 мест в соответствии с СП 42.13330.2016 Свод правил. "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений". Приложение Д. Предельное значение по группе "А" получаем по формуле: 7/9 x К, где: К - 1.1 коэффициент по приложению 3 к МНГП, / -для сельских населенных пунктов/для городских населенных пунктов 7х1,1=7.7 рабочих мест для сельских населенных пунктов, принято 8 рабочих мест на 1000 человек 9х1,1=9,9 рабочих мест для городских населенных пунктов, принято 10 рабочих мест |  |  | Количество рабочих мест на 1000 человек принято для сельских населенных пунктов - 7 мест, для городских населенных пунктов -9 мест в соответствии с СП 42.13330.2016 Свод правил. "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений". Приложение Д. Предельное значение по группе "В" получаем по формуле: 7/9 x К, где: К - 0.9 коэффициент по приложению 3 к МНГП, / -для сельских населенных пунктов/для городских населенных пунктов, 7х0.9=6,3 рабочих мест для сельских населенных пунктов, принято 6 рабочих мест на 1000 человек 9х0.9=8,1 рабочих мест для городских населенных пунктов, принято 8 рабочих мест |
|  |  |  | Пешеходная доступность принята в соответствии с таблицей 10.1 СП 42.13330.2016 Свод правил. "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений". |  |  |  |
| 14 | Объекты, необходимые для размещения и хранения муниципальных архивных фондов, включая архивные фонды поселений |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальный архив |  | Значение принято аналитическим методом в соответствии с пунктом 1 статьи 13 главы 3 Федерального закона от 22 октября 2004 года N 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации". Принят 1 муниципальный архив на район, округ. Нормативы транспортной доступности не устанавливаются |  |  |  |
| 15 | Объекты организаций ритуальных услуг и места захоронения |  |  |  |  |  |
|  | Кладбище традиционного захоронения |  | Площадь территории 0,24 га на 1000 человек численности в соответствии с СП 42.13330.2016 Свод правил. "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений". Приложение Д. Предельное значение по группе "А" получаем по формуле: 0,24 x К, где: К - 1.1 коэффициент по приложению 3 к МНГП, 0,24х1,1=0,26 га на 1000 человек |  |  | Площадь территории 0,24 га на 1000 человек численности в соответствии с СП 42.13330.2016 Свод правил. "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений". Приложение Д. Предельное значение по группе "В" получаем по формуле: 0,24 x К, где: К - 0.9 коэффициент по приложению 3 к МНГП, 0,24х0,9=0,22 га на 1000 человек |
| 16 | Объекты массового отдыха жителей |  |  |  |  |  |
|  | Объекты массового отдыха |  | Площадь территории зоны отдыха 450 кв. м на 1 человека принято в соответствии с пунктом 9.7 СП 42.13330.2016 Свод правил. "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений". Предельное значение по группе "А" получаем по формуле: 500 x К, где: К -1.1, коэффициент по приложению 3 к МНГП, 500х1,1=550, принято 550 кв. м на 1 человека Площадь для активных видов отдыха в составе зоны принять не менее 100 кв. м |  |  | Площадь территории зоны отдыха 550 кв. м на 1 человека принято в соответствии с пунктом 9.7 СП 42.13330.2016 Свод правил. "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений". Предельное значение по группе "В" получаем по формуле: 500 x К, где: К -0.9, коэффициент по приложению 3 к МНГП, 500х1,1=450, принято 450 кв. м на 1 человека Площадь для активных видов отдыха в составе зоны принять не менее 100 кв. м |
|  |  |  | Доступность зоны на общественном транспорте принята не более 90 минут с учетом пунктом 9.7 СП 42.13330.2016 Свод правил. "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" |  |  |  |
| 17 | Объекты сотовой связи в пределах населенного пункта |  |  |  |  |  |
|  | Зона устойчивого приема-передачи сигнала станции сотовой связи |  | Площадь покрытия территории населенных пунктов , %Расчетный показатель 100% покрытия территории населенных пунктов установлен на основе "Стратегии социально - экономического развития области на период до 2030 года", в которой предусмотрено достижение следующего показателя: "Доля домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет к 2030 году составит 97%" |  |  |  |

# 2.1 Обоснование расчетных показателей, дополнительно подлежащих установлению в местных нормативах градостроительного проектирования

Расчетные показатели, дополнительно подлежащие установлению в местных нормативах градостроительного проектирования, определены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 декабря 2020 года N 2122 "О расчетных показателях, подлежащих установлению в региональных нормативах градостроительного проектирования" и включают в себя:

минимально допустимую площадь озелененных территорий общего пользования в границах муниципальных округов,

минимально допустимое количество машино-мест для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства в границах жилых и общественно-деловых зон,

минимально допустимое количество машино-мест для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых у границ лесопарков, зон отдыха и курортных зон.

# 2.1.1. Обоснование расчетных показателей минимально допустимой площади озелененных территорий общего пользования в границах муниципальных округов

Таблица 27

| N п/п | Наименование объекта | Расчетный показатель | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Озелененные территории общего пользования | Минимально допустимая площадь озелененных территорий общего пользования в границах муниципальных округов, городских округов и поселений | Установлен на основании таблицы 9.2 СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений |

# 2.1.2. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого количества машино-мест для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства в границах жилых и общественных зон, у границ лесопарков, зон отдыха и курортных зон

Таблица 28

| N п/п | Наименование объекта | Расчетный показатель | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями. | Уровень автомобилизации, число собственных легковых автомобилей, на 1000 человек населения | Расчет для территорий муниципальных округов и муниципальных районов области: |
|  |  |  | В соответствии с данными Федеральной службы государственной статистики (Росстат) обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями на 1000 чел. составляет: На 2020 год: РФ=321 авто; ВО=347.4 авто; В период с 2015 по 2020 год наблюдается стабильный ежегодный рост количества авто в среднем на: РФ= 6,4 авто в год, При этом среднее соотношение ВО/РФ составляет 1.06 При условии сохранения стабильности ежегодного роста количество составит: На 2030 год: РФ=321+6.4х10=385 авто ВО= 385х1,06=408 авто Прогнозный уровень автомобилизации населения области на 2030 год: 408 авто на 1000 чел. Коэффициент перехода от существующего уровня автомобилизации в РФ к прогнозному в ВО составит 408/321=1,27 |
| 2. | Парковки легковых автомобилей | Минимально допустимое количество машино-мест для парковки легковых автомобилей населения многоквартирной застройки на стоянках автомобилей в границах населенного пункта, планировочной единицы населенного пункта | Расчетные показатели приняты в соответствии с прогнозным уровнем автомобилизации: - 408 м/мест на 1000 человек населения в муниципальных округах. Максимально допустимый уровень территориальной доступности определен в соответствии с пунктом 11.32 СП 42.13330.2016. Свод правил. "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*" (утвержден Приказом Минстроя России от 30 декабря 2016 года N 1034/пр). Требуемое число машино-мест для хранения и паркования легковых автомобилей принято для стандартного типа жилья по уровню комфорта в соответствии с пунктом 2, таблицы 11.8 СП 42.13330.2016. Свод правил. "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" и составляет 1.2 машино-место на квартиру. |
|  |  | Минимально допустимое количество машино-мест для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства в границах общественно-деловых зон | Расчетные показатели приняты в соответствии с прогнозным уровнем автомобилизации на 2030 год. Минимальный показатель из СП 42.13330.2016. Свод правил. "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" (Приложения Ж) поделен (умножен) на 1,27 (коэффициент перехода от существующего уровня автомобилизации в РФ к прогнозному в ВО) |
|  |  |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности определен в соответствии с "Методическим пособием. Методические рекомендации по совместному использованию парковочных мест для объектов капитального строительства различного функционального назначения" |
|  |  | Минимально допустимое количество машино-мест для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых у границ лесопарков, зон отдыха и курортных зон | Расчетные показатели приняты в соответствии с прогнозным уровнем автомобилизации на 2030 год. Минимальный показатель из СП 42.13330.2016. Свод правил. "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" (Приложения Ж) поделен (умножен) на 1,27 (Коэф. перехода от существующего уровня автомобилизации в РФ к прогнозному в ВО) |
|  |  |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности определен в соответствии с "Методическим пособием. Методические рекомендации по совместному использованию парковочных мест для объектов капитального строительства различного функционального назначения" |

# III. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования Тотемского муниципального округа Вологодской области объекты региона

МНГП распространяются на предлагаемые к размещению на территории Тотемского муниципального округа Вологодской области объекты регионального значения, относящиеся к областям, указанным в статье 14 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

МНГП применяются при:

1) подготовке документов территориального планирования Вологодской области:

в части определения территорий, имеющих недостаточную обеспеченность нормируемыми объектами;

в части планируемого размещения и реконструкции объектов регионального значения по областям;

в части определения параметров планируемого развития транспортной и инженерной инфраструктуры (объектов регионального значения) для обеспечения нормативной доступности территорий для нормируемых объектов;

2) принятии решений о резервировании земель для государственных нужд в целях строительства и реконструкции объектов регионального значения (объектов, связанных с обеспечением доступа нормируемых объектов по автомобильным дорогам регионального значения);

3) подготовке проектов планировки территории и проектов межевания территории, в том числе для размещения объектов регионального значения в соответствии с документами территориального планирования.

МНГП учитываются при:

1) подготовке документов территориального планирования муниципального округа:

в части планируемого функционального зонирования территории;

в части создания и реконструкции объектов местного значения муниципального округа, связанных с обеспечением функционирования объектов регионального значения (транспортная инфраструктура, инженерная инфраструктура, в том числе системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения);

2) подготовке правил землепользования и застройки территорий муниципального округа:

в части установления границ территориальных зон, предназначенных для размещения и функционирования объектов регионального значения;

в части установления градостроительных регламентов применительно к территориальным зонам, в границах которых размещаются участки объектов регионального значения (предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь; минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений; предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений; максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка).

МНГП используются для принятия решений органами государственной власти, должностными лицами, осуществляющими контроль за градостроительной (строительной) деятельностью на территории Вологодской области, физическими и юридическими лицами.

При отмене и (или) изменении нормативных правовых актов, на которые дается ссылка в МНГП, следует руководствоваться нормативными правовыми актами, вводимыми взамен отмененных (измененных).

МНГП обязательны для соблюдения всеми субъектами, осуществляющими градостроительную деятельность на территории Вологодской области, независимо от их организационно-правовой формы.

Приложение 1
к местным  нормативам
градостроительного
проектирования Тотемского

муниципального округа
Вологодской области

Таблица 1.1

# Удаленность административных центров муниципальных округов от ядер агломерации Вологодская (г. Вологда)

| N пп | Наименование | Удаленность от ядер агломерации (г. Вологда), км |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | г. Тотьма (Тотемский муниципальный округ Вологодской области) | 210 |

1.1 Расчет транспортной доступности до ядра агломерации Вологодская:

Наиболее удаленный населенный пункт области от Ядра Агломерации Вологодская – д. Леваш (Тотемского муниципального округа) – 354 км, при движении по автомобильным дорогам общего пользования.

L1 (г.Тотьма – г.Вологда) =210 км

L2 (д.Леваш-г.Тотьма)= 144 км

Т1= (L1+ L2)/75=354/75=4,7 ч – транспортная доступность на легковом автотранспорте (д. Карюг - Кичменгский Городок-Вологда)

Т2= 2 часа 50 минут – транспортная доступность на общественном транспорте (автобус г.Тотьма-Вологда)

Т3=L2/75=144/75=1,9 ч – транспортная доступность на легковом автотранспорте (д. Леваш — г.Тотьма)

Где L1-расстояние между административным центром и ядром агломерации,

L2-расстояние между отделенным населенным пунктом и административным центром,

75 км/ч – средняя скорость движения легкового автомобильного транспорта по автомобильным дорогам  общего пользования  по маршруту д. Леваш-г.Тотьма-Вологда

Т2+Т3=2, 5+1,9=4,4 ч. – наибольшая транспортная доступность. С учетом отдыха, остановок принимаем – 5 часов.

На основании представленного расчета сделан вывод о максимальной удаленности населенного пункта, находящегося в границах области, до ядер агломерации  в пределах 5 часов.

Таблица 2.2

# Наибольшая удаленность населенных пунктов от административного центра муниципального округа, плотность населения  муниципального округа

| N п/п | Наименование | Наибольшая удаленность населенного пункта от административного центра муниципального округа, км |  | Плотность населения, чел./кв. км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 19 | Тотемский муниципальный округ Вологодской области | 110 | 2,65 |  |

# Расчет 1

Расчет транспортной доступности до центра макрозоны :

Схемой территориального планирования Вологодской области предусмотрено создание шести макрозон. Границы макрозон представлены на рисунке 1.

Рисунок 1. Границы макрозон

1.2. Расчет транспортной доступности до центра макрозоны.

Наиболее удаленный населенный пункт области в границах макрозоны Тотемская принят – д. Копылово (Тотемского муниципального округа) – 158,1 км, при движении по автомобильным дорогам общего пользования.

- L1 (д.Копылово – г.Тотьма) =106 км

L2 (д. Копылово -с.Нюксеница)= 52,1 км

Т1= (L1+ L2)/75=158,1/75=2,1 ч – транспортная доступность на легковом автотранспорте (д. Копылово — Нюксеница-г.Тотьма)

Т2= 1 ч – транспортная доступность на общественном транспорте (автобус с.Нюксеница-г.Тотьма)

Т3=L2/75=52,1/75=0,7 ч – транспортная доступность на легковом автотранспорте (д. Копылово -с. Нюксеница )

Где L1-расстояние между административным центром и центром макрозоны,

L2-расстояние между отделенным населенным пунктом и административным центром,

75 км/ч- средняя скорость движения легкового автомобильного транспорта по автомобильным дорогам  общего пользования  по маршруту

Т2+Т3=1+0,7 =1,7 ч. – наибольшая транспортная доступность.

На основании представленного расчета сделан вывод о максимальной удаленности населенного пункта, находящегося в границах макрозоны, до ее центра  в пределах 140 минут.

# Расчет 2

Расчет транспортной доступности от наиболее удаленных населенных пунктов до административных центров муниципальных округов.

На основании таблицы 1.3 приложения 1 к МНГП муниципальные округа разделены на три группы в зависимости от наибольшей удаленности населенного пункта от административного центра муниципального округа. Средние значения наибольшей удаленности для третьей группы - 140 км.

Аналитическим методом для средних значений удаленности предложен временной показатель транспортной доступности личным и/или общественным транспортом в минутах, который составляет:

Для третьей группы "В" - 180 минут (140 км).

Результаты расчета отражены на рисунке 2 и таблице 1.3 приложения 1 к МНГП.

Рисунок 2. Показатели транспортной доступности для муниципальных образований

Таблица 2.3

# Показатели транспортной доступности для групп муниципальных образований

| N п/п | Наименование муниципального образования области | Показатель транспортной доступности для групп муниципального округа по средней удаленности населенных пунктов от административных центров муниципальных округов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | "А" | "Б" | "В" |
|  |  | 60 минут | 120 минут | 180 минут |
|  |  | (70 км) | (100 км) | (140 км) |
| 21 | Тотемский муниципальный округ Вологодской области |  |  | + |

Приложение 2
к местным  нормативам
градостроительного
проектирования Тотемского

муниципального округа
Вологодской области

# Уровень
урбанизации муниципальных округа

Уровень урбанизации - оценочный показатель, определяющий степень пространственного и социально-экономического развития муниципального округа, связанного с увеличением роли городов, городской культуры.

Ранжирование муниципального округа по уровню урбанизации учитывается при установлении минимально допустимого уровня обеспеченности объектами.

# Расчет 1

При нормировании объектов местного значения в области физической культуры и спорта применяются уровни урбанизации согласно таблице 2.1 приложения 2 к МНГП:

Высокий уровень;

Низкий уровень.

При нормировании объектов местного значения применяются коэффициенты в зависимости от уровня урбанизации.

Высокий уровень (А): К -1,1;

Низкий уровень (В): К - 0,9.

К высокому уровню урбанизации отнесены центры опережающего развития, в состав которых вошла Тотьма.

К низкому уровню урбанизации отнесены населенные пункты в муниципального округа, расположенные вне границ агломерации и не относящиеся к центрам социально-экономического роста. Данные населенные пункты в основном являются сельскими, имеют невысокую плотность населения, устоявшиеся связи с центрами муниципального округа.

Таблица 2.1

# Ранжирование территории по уровню урбанизации

| N пп | Наименование территориальной единицы | Группы по уровню урбанизации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Высокий уровень | Средний уровень | Низкий уровень |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1 | Город Тотьма | + |  |  |
| 1.2 | Тотемский муниципальный округ Вологодской области |  |  | + |

Приложение 3
к местным  нормативам
градостроительного
проектирования Тотемского

муниципального округа
Вологодской области

# Перечень
нормируемых объектов местного значения

Таблица 3.1

| N п/п | Наименование нормируемых объектов местного значения |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Трансформаторные подстанции, распределительные трансформаторные подстанции, распределительные пункты, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 6 кВ, 10 (20) кВ |
| 2 | Источники теплоснабжения, тепловые насосные станции, центральные тепловые пункты |
| 3 | Межпоселковые газопроводы, проходящие по территориям двух и более поселений в границах одного муниципального района; Объекты, необходимые для организации газоснабжения в границах муниципального округа, городского округа, сельского поселения |
| 4 | Комплекс водоочистных сооружений, водозаборные сооружения |
| 5 | Канализационные очистные сооружения, канализационные насосные станции |
| 6 | Улично-дорожная сеть |
| 7 | Автомобильная дорога с твердым покрытием, обеспечивающая связь сельского населенного пункта с сетью дорог общего пользования |
| 8 | Автомобильная заправочная станция |
| 9 | Станции технического обслуживания автомобилей |
| 10 | Дошкольная образовательная организация |
| 11 | Общеобразовательная организация |
| 12 | Объекты дополнительного образования |
| 13 | Универсальный спортивно-зрелищный зал (спортивный зал) |
| 14 | Крытый плавательный бассейн |
| 15 | Плоскостное спортивное сооружение |
| 16 | Спортивная площадка (плоскостное спортивное сооружение, включающее игровую спортивную площадку и (или) уличные тренажеры, турники) |
| 17 | Центральная районная библиотека |
| 18 | Филиалы структурных подразделений |
| 19 | Центр культурного развития |
| 20 | Учреждение клубного типа |
| 21 | Филиал сельского дома культуры |
| 22 | Предприятия общественного питания |
| 23 | Предприятия торговли |
| 24 | Предприятия бытового обслуживания |
| 25 | Муниципальный архив |
| 26 | Кладбище традиционного захоронения |
| 27 | Объекты массового отдыха |
| 28 | Объекты сотовой связи в пределах населенного пункта. Зона устойчивого приема-передачи сигнала станции сотовой связи |
| 29 | Озелененные территории общего пользования в границах муниципальных округов, городских округов и поселений |
| 30 | Парковки легковых автомобилей |
| 31 | Территории и площадки общего пользования |

Приложение 4
к местным  нормативам
градостроительного
проектирования Тотемского

муниципального округа
Вологодской области

# Сведения
о подразделении территории Вологодской области по плотности и протяженности автомобильных дорог общего пользования вне границ населенных пунктов

Таблица 4.1

| N п/п | Наименование муниципального округа | Протяженность дорог общего пользования, км | Площадь муниципального округа, кв. км | Плотность автомобильных дорог на единицу территории км/тыс. кв.км |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| (муниципальные округа, входящие в макрозону "Тотемская") |  |  |  |  |  |
| 1 | Тотемский муниципальный округ Вологодской области | 781,74 | 8244,3 |  | 95 |
| 2 | Тарногский муниципальный округ Вологодской области | 543,06 | 5176,2 |  | 105 |
| 3 | Бабушкинский муниципальный округ Вологодской области | 592,64 | 7789,7 |  | 76 |
| 4 | Нюксенский муниципальный округ Вологодской области | 354,19 | 5158,4 |  | 69 |

Приложение 5
к местным  нормативам
градостроительного
проектирования
Вологодской области

# Перечень
используемых терминов и определений

1. Агломерация "Вологодская" - часть территории Вологодской области, состоящая из 2 городских округов - городского округа города Вологда, городского округа город Череповец Вологодской области и муниципальных образований на территории 2 муниципальных районов - Череповецкого, Шекснинского, и части 2 муниципальных округов Вологодского, Сокольского.

2. Уровень урбанизации - оценочный показатель, определяющий степень пространственного и социально-экономического развития муниципального округа, связанного с увеличением роли городов, городской культуры.

3. Озелененные территории общего пользования - территории, используемые для рекреации всего населения населенного пункта (парки, сады, скверы, бульвары, размещаемые на территории городских и сельских поселений).

4. Общеобразовательная организация - образовательная организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования.

5. Адаптированная образовательная программа - образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.

6. Административный центр  муниципального округа - населенный пункт, который определен с учетом местных традиций и сложившейся социальной инфраструктуры и в котором в соответствии с законом субъекта Российской Федерации находится представительный орган соответствующего муниципального округа.

7. Жилая группа - часть территории жилого квартала, участок (участки) размещения одного или нескольких смежно расположенных многоквартирных жилых домов, образующих группу, объединенных общей приватной придомовой территорией.

8. Жилой квартал - элемент планировочной структуры территории жилого микрорайона, ограниченный красными линиями полос отвода линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, озелененных территорий общего пользования, предназначенный для размещения объединенных внутриквартальными проездами участков территории жилых групп и объектов повседневного обслуживания населения квартала.

9. Жилой микрорайон - элемент планировочной структуры городского и сельского населенного пункта, на территории которого размещается преимущественно жилая застройка, в границах которого обеспечивается обслуживание населения объектами повседневного и периодического спроса, включая общественные пространства и озелененные территории, состав, вместимость и размещение которых рассчитаны на жителей микрорайона.

10. Придомовая территория (приватная) - часть участка многоквартирного жилого дома, группы домов, примыкающая к жилым зданиям, находящаяся в преимущественном пользовании жителей домов и предназначенная для обеспечения бытовых нужд и досуга жителей дома (домов). Приватная территория отделена от внутриквартальных территорий общего пользования периметром застройки, а также ландшафтными и планировочными решениями.

11. Комплексное развитие территорий - совокупность мероприятий, выполняемых в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории и направленных на создание благоприятных условий проживания граждан, обновление среды жизнедеятельности и территорий общего пользования поселений, муниципальных округов.